	Деснянський районний суд м. Чернігова
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 1
для водія легкового автомобіля Деснянського районного суду м. Чернігова

м. Чернігів

	ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ голови Деснянського районного суду м. Чернігова

від 07.06.2016 року  № 16-д/г



ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ № 1
для водія легкового автомобіля Деснянського районного суду м. Чернігова
1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Водії легкових автомобілів повинні дотримуватися вимог загальної та даної інструкцій з охорони праці.

1.2. По даній інструкції водій автомобіля інструктується перед початком роботи в Деснянському районному суді м. Чернігова (далі – суд) (первинний інструктаж), а потім через 6 місяців (повторний  інструктаж). Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та водія автомобіля.

1.3. В разі пошкодження здо​ров'я з вини керівника водій має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За порушення вимог охорони праці, безпеки дорожнього руху, вимог, викладених в даній інструкції водій несе особисту дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. До керування легковим автомобілем та його обслуговування допускається особа, визнана придатною за станом здоров’я, навчена спеціальності, має посвідчення на право керування автомобілем, присвоєну категорію, має стаж роботи не менше трьох років, пройшла вступний та первинний інструктажі на робочому місці з охорони праці, безпеки дорожнього руху, пожежній безпеки, стажування та навчання безпечним методам праці, перевірку знань Правил охорони праці, Правил пожежної безпеки, Правил дорожнього руху.

В подальшому водій легкового автомобіля проходить повторний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки – щоквартально, безпечної експлуатації  електроустановок та з безпеки дорожнього руху – щомісячно. Перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечної експлуатації  електроустановок – щорічно.

Водій легкового автомобіля повинен щорічно проходити вивчення Правил дорожнього руху по 37- годинній програмі.

1.6. При оформленні водія на роботу за ним наказом голови суду закріплюється певний автомобіль.

1.7. Після зарахування на роботу водій повинен прийняти автомобіль по акту та виконувати тільки ту роботу, яка дозволена керівницт​вом та по якій він проінструктований.

1.8. Без дозволу та інструктажу виконувати роботу, яка не входить в обов'язки водія забороняється.

1.9. На території суду водій повинен виконувати правила внутрішнього розпорядку та зокрема:

- бути уважним до сигналів водіїв рухомого транспорту;

- ходити по тротуарах, доріжках, переходах спеціально приз​начених для цього, тримаючись   правої сторони;

- не торкатись електрообладнання, та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф;

- не вмикати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, робота на яких не передбачена керівництвом;

- не проходити і не стояти під піднятим вантажем;

- не працювати при ремонті автомобіля несправним інструмен​том або на несправному обладнанні.

1.10. Головними небезпечними та шкідливими виробничими факторами, які  можуть діяти на водія являються:

- конструктивні недоліки транспортних засобів;

- несправність транспортних засобів;

- порушення режиму праці та відпочинку;

- порушення правил дорожнього руху водіями та пішоходами;

- незадовільні метеорологічні умови;

- концентрація шкідливих речовин в робочій зоні;

- ослаблення самоконтролю, непотрібний ризик;

- незадовільний психологічний клімат в апараті суду;

- наїзди проїжджаючих транспортних засобів;

- термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, перевірці наявності, палива в баці з використанням відкритого полум’я, опіки парою, водою із радіа​тора);

- злочинні дії пасажирів та інших осіб;

- підвищені рівні шуму і вібрації;

- підвищена температура і швидкість руху повітря в теплий період року:

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (вуглецю і азоту оксидів, акролеіну, вуглеводнів аліфатичних гранич​них, формальдегіду, метилмеркаптанів).

1.11. Водію автомобіля згідно діючих норм можуть видаватись бавовняні рукавиці.

1.12. Аавтомобіль повинен бути забезпечений  противідкатними упорами (не менше 2 шт.) для підкладування під колеса, а також медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки, миготливим червоним ліхтарем, вогнегасником.

1.13. Для запобігання виникнення пожежі на автомобілі забороня​ється:
- допускати на двигуні та карбюраторі накопичення бруду та мастила;

- залишати в кабіні та двигуні забруднені мастилом та па​ливом використані ганчірки;

- експлуатувати несправні прилади системи живлення;

- застосовувати для миття двигуна бензин та інші легкозай​мисті рідини;

- подавати при несправній системі живлення бензин в карбю​ратор безпосередньо з місткості шлангом, або іншим засобом;

- палити в безпосередній близькості приладів живлення двигуна;

- користуватись відкритим вогнем при визначенні та ліквіду​ванні несправностей механізмів; підігрівати коробку змінних пе​редач, двигун відкритим полум’ям.

1.4. Керівник не має права:

- примушувати водія (а водій не має права виїжджати  на автомобілі)  виїжджати на лінію, якщо технічний стан автомобіля або його обладнання не відповідають "Правилам дорожнього руху", "Правилам по охороні праці на автомобільному транспорті", та "Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту";

- направляти водія в рейс, якщо він не мав до виїзду від​починку, передбаченого чинним законодавством про працю (відпочи​нок повинен бути не менше подвійної тривалості часу роботи в по​передній відпочинку робочий день (зміну) з урахуванням перерви на відпочинок і харчування.     

1.15. При травмуванні або захворюванні необхідно припинити роботу і доповісти відповідальній за охорону праці особі або звернутися в медпункт.

1.16. Робочім місцем водія легкового автомобіля є салон автомобіля. До робочого місця водія автомобіля ставляться такі вимоги:

- вітрове та бокове скло не повинно мати тріщин та затемнень, не допускається використовувати додаткові предмети або наносити покриття, що обмежують оглядовість з місця водія, погіршують про​зорість скла;

- бокові стекла повинні плавно пересуватися від руки або скло підйомних механізмів;

- на сидінні та спинці сидіння не допускаються провали, рвані місця, виступаючі пружини та гострі кути; 

- сидіння та спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;

- ручки біля дверного прорізу, замки усіх дверей або кабі​ни, пристрої приведення їх у дію повинні бути справними;

- підлога кабіни (салону) автомобіля повинна застилатися килимком, що не має випадкових отворів та інших пошкоджень;

- санітарно-технічні засоби (вентиляція, опалювання, тепло​ізоляція, кондиціонування) повинні бути у робочому стані і забез​печувати підтримування в кабіні (салоні) параметрів згідно з встановленими нормами;

- вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони водія у кабіні (салоні) не повинен перевищувати  граничне  допустимі кон​центрації.

1.17. Органи керування автомобілем повинні бути із справними ущільнювачами, що перешкоджають проникненню відпрацьованих газів до його кабіни (салону).

1.18. Системи живлення, мащення та охолодження повинні бути справ​ними і не мати течі палива, масла, антифризу, води.

1.19. У відділеннях, призначених для пасажирів та водія, не повин​но бути ніяких пристроїв та елементів паливної системи. Розміщення елементів паливної системи повинно бути таким, щоб у разі витікання паливо попадало тільки на дорогу і повністю вик​лючало можливість його попадання на елементи вихлопної системи.

1.20. Елементи і з’єднання системи випуску відпрацьованих газів повинні знаходитись у справному стані.

1.21. Вентиляція картера двигуна повинна працювати справно, не допускаючи прориву газів у підкапотний простір.

1.22. Стоянкова гальмівна система повинна забезпечувати нерухо​мий стан транспортного засобу повної маси на шляху з уклоном не менше 16%, а для легкових автомобілів, їх модифікацій для пере​везення пасажирів - не менше 23%.

1.23. Технічний стан електрообладнання автомобіля повинен забез​печувати пуск двигуна за допомогою стартера, безперебійне та сво​єчасне запалювання суміші у циліндрах двигуна, безвідмовну роботу приладів освітлення, сигналізації та електричних контрольних при​ладів, а також виключати можливість іскроутворення у проводах і затискачах. Усі проводи електрообладнання повинні бути укріплені і мати надійну непошкоджену ізоляцію, що виключає можливість їх обриву, перетирання, зношення або,короткого замикання.

1.24 Запобіжники системи електрообладнання, що застосовуються для заміни спрацьованих, повинні відповідати технічним вимогам.

1.25. Акумуляторна батарея повинна бути надійно закріплена. Не до​пускається течі електроліту із моноблоку акумуляторної батареї.

1.26. Храповик колінчастого валу повинен мати неспрацьовані прорізи, а пускова рукоятка - пряму шпильку відповідної довжини та міцності. Ручка пускової рукоятки повинна бути гладкою, без задирок.

1.27 Двері кабін (салонів), капоти повинні бути із справними обме​жувачами відкривання і фіксаторами відкритого та закритого положен​ня.

1.28. Тривалість робочого дня водія не повинна перевищувати 12 годин.

2. ПРАВИЛА  БЕЗПЕКИ  ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. При підготовці автомобіля до виїзду на  лінію необхідно переві​рити:

Технічний стан автомобіля, особливу увагу слід звернути на справність гальмової системи, кермового керування, приладів освітлен​ня й сигналізації, шин, склоочисників, а також чи правильно встанов​лено дзеркало заднього огляду, чи видно номерні знаки.

Перевірити відсутність течі палива, мастила, води.

Наявність інструменту та пристроїв.

Заправку автомобіля паливом, мастилом, водою, рідиною для гальм, рівень електроліту в акумуляторній батареї.

2.2. Перед виїздом з гаража необхідно пройти медичний огляд та переконатись у справності автомобіля.

2.3. Перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач пос​тавлений у нейтральне полохання.

2.4. Запуск двигуна повинен робитися за допомогою стартера. Викорис​товувати пускову рукоятку дозволяється тільки у виняткових випадках.

2.5. При запусканні двигуна автомобіля пусковою рукояткою наобхідно, крім вимог згідно з п.2.3., додатково додержуватись таких вимог:

Встановити упорні колодки з обох сторін колеса.

Пускову рукоятку прокручувати знизу догори.

Не брати рукоятку в обхват.

При ручному регулюванні випередження запалювання установлю​вати пізнє запалювання.

Не включаючи запалювання, провернути колінчастий вал, пере​конавшись, що важіль перемикання знаходиться у нейтральному поло​женні, включити запалювання.

Не застосовувати будь-яких важелів та підсилювачів, що діють на пускову рукоятку або храповик колінчастого валу.

2.6. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера.

2.7. Перед запуском двигуна автомобіля, який підключений до системи підігрівання, необхідно відключити та від'єднати елементи підігріва​ння.

2.8. При заправленні автомобілів забороняється:

- палити та користуватися відкритим вогнем;

- проводити ремонтні та регулювальні роботи;

- заправляти автомобіль паливом при працюючому двигуні;

- допускати перелив та розлив палива;

- знаходження пасажирів у кабіні, салоні.

2.9. Перед заправкою системи охолодження антифризом необхідно:

- перевірити чи немає в системі охолодження (з’єднувальних шлангах, радіаторі, сальниках водяного насоса тощо) течі, а при наявності - необхідно її ліквідувати;

- промити систему охолодження чистою гарячою водою.

2.10. Заправку системи охолодження двигуна антифризом і гальмівної системи гальмівною рідиною слід проводити тільки за допомогою спе​ціально призначеної для цієї мети посудини. Заправна ємність повин​на бути очищена, промита і мати відповідний напис; "Тільки для антифризу" або "Тільки для гальмівної рідини". При роботі з цими рідинами необхідно вжити заходи, що виключають попадання в них нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, масла тощо).

2.11. Заливати антифриз у систему охолодження без розширювального бачка слід не до горловини радіатора, а на 10% менше об’єму системи охолодження, тому що під час роботи двигуна (при нагріванні) антифриз розширюється більше води, що може призвести до його витікання.

2.12. Після кожної операції з гальмівною рідиною та антифризом (одер​жання. видача, заправка автомобіля, перевірка якості) треба ретельно мити руки водою з милом. При випадковому заковтуванні антифризу або гальмівної рідини потерпілому повинна бути негайно надана медична допомога.

2.1З. Забороняється допускати до роботи з антифризом і гальмівною рідиною осіб, які не пройшли інструктажу з вимог безпеки при їх ви​користанні та зберіганні.

3. ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Під час роботи водій легкового автомобіля повинен мати при собі:

- посвідчення на право керування транспортним засобом (категорії В,С);

- реєстраційний документ на транспортний засіб;

- дорожній лист;

- документи на вантаж (якщо він є).

3.2. Виконувати вимоги безпеки руху, вказівки регулювальників, світ​лофорів та дорожньо-сигнальних знаків.

3.3. Раніше ніж почати рух з місця зупинки (стоянки) або виїхати з гаража, необхідно впевнитись, що це безпечно для робітників та ін​ших сторонніх осіб, подати попереджувальний сигнал і лише після цього рушати з місця.

3.4. Перед подачею автомобіля назад водій повинен переконатися, що його ніхто не об’їжджає і поблизу немає людей або якихось перешкод.

3.5. Перед початком руху заднім ходом в умовах недостатнього огляду ззаду водій повинен вимагати, а керівник зобов'язаний виділити пра​цівника для організації руху автомобіля.

3.6. Вибирати швидкість руху на лінії необхідно з урахуванням шля​хових умов, оглядовості та видимості, інтенсивності та характеру руху транспортних засобів та пішоходів, особливостей та стану  авто​мобіля та вантажу, який перевозиться.

3.7. При зупинці (стоянці) автомобіля водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити всіх заходів проти самовільного його руху; зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач (контролера) в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

3.8. Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.

3.9. На спусках та підйомах, де спосіб постановки не регламенту​ється засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ста​вити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити мож​ливість їх самовільного руху.

3.10. Виходячи із кабіни автомобіля водій повинен попередньо переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги - ще і у відсутності руху як у попутному, так і зустрічному напрямках.

3.11. Направляючи водія в рейс тривалістю більше 1 доби, керівник зобов'язаний:

- повідомити водію про режим праці та відпочинку;

- записати в подорожньому листі маршрут слідування з вказан​ням місць тимчасового та тривалого відпочинку.

3.12. Забороняється:
- перевезення у кабіні, салоні більшої кількості людей, ніж обладнано місць для сидіння або вказано у паспорті заводу-виготов​лювача;                                                         

- рух автомобіля з відкритими дверима;

- вистрибувати із кабіни автомобіля.

3.13. Особи, які знаходяться в автомобілі, зобов'язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.

3.14. Керувати автомобілем в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних засобів забороняється.

3.15. Виїжджати на лінію в хворобливому стані або при такому ступені втомленості, який може вплинути на безпеку руху, забороняється.

3.16. При участі водія в ремонті та технічному обслуговуванні авто​мобіля він може бути проінструктований згідно інструкції по охороні праці для автослюсаря.

3.17. При вимушеній зупинці автомобіля на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення ремонту водій зобов’язаний включити аварійну світлову сигналізацію та установити знак аварій​ної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м - за їх межами.                                              

3.18. При відсутності у водія необхідних пристроїв та інструменту для безпечного виконання конкретного виду робіт ремонт забороня​ється.

3.19. Забороняється допускати до ремонту автомобіля на лінії сто​ронніх осіб (пасажирів тощо).

3.20. При вимушеному ремонті в дорожніх умовах необхідно:

- при вивішуванні частини автомобіля домкратом, його необхід​но встановити на рівній поверхні, зупинити двигун, включити знижену передачу, загальмувати стоянковим гальмом, підставити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки.

- домкрат треба установити на рівну неслизьку поверхню. У разі неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев’яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку;

- плунжер домкрата повинен бути встановленим у місце, вказане в керівництві з експлуатації;

- підтягувати ремінь вентилятора, перевіряти кріплення водя​ного насоса та підтягувати сальники тільки при непрацюючому двигуні;

- при перегріванні двигуна пробку радіатора можна відкривати тільки тоді, коли температура води (рідини) нижче 100 градусів С, інакше при відкриванні пробки станеться викид киплячої води;

- пробку радіатора на гарячому двигуні необхідно відкривати у рукавицях або накривши її  ганчіркою. Пробку слід відкривати обережно, не допускаючи інтенсивного виходу пари в сторону відкриваючого;

- для попередження випадків обморожування при усуненні несп​равностей зимою в дорозі слід працювати тільки у рукавицях забороняється торкатися до металевих предметів, деталей та інстру​менту руками без рукавиць.

3.21. Ручний інструмент (молотки, зубила, пробійники, гайкові ключі тощо) повинен бути справним.

3.22. Буксирування несправних автомобілів допускається тільки на жорсткому буксирі. Відстань між автомобілями повинна бути не більше 4 м. Під час буксирування за кермом буксируваного автомобіля пови​нен бути водій.
        Якщо конструкція жорстокого зчеплення забезпечує слідування буксируваного автомобіля траєкторією автомобіля, що буксирує (в тому числі й при поворотах), перебування водія у буксирному авто​мобілі не обов’язкове.

3.23. При буксируванні забороняється перевозити людей, як в - пер​шому, так і в другому автомобілі.

3.24. Водію легкового автомобіля забороняється: 

- буксирування під час ожеледиці, двох і більше автомобілів одночасно, автомобілів з причепом;

- спати і відпочивати в кабіні автомобіля на стоянці при працюючому двигуні для обігріву кабіни;

- передавати керування автомобілем стороннім особам;

- виконувати буксировку автомобіля з метою пуску двигуна;

- підігрівати двигун відкритим вогнем;

- протирати двигун ганчір’ям, змоченим бензином й не пали​ти безпосередньо біля системи живлення та паливних баків.

3.25. Буксирування автомобілів з несправною гальмовою системою доз​воляється лише в тих випадках, коли забезпечується слідування бук​сируваного автомобіля слідами буксируючого і виключається самовіль​не відключення ланки під час руху.

3.26. Водій легкового автомобіля зобов’язаний:

1. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та вимоги даної Інструкції.

2. Суворо дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.

3. При виконанні ремонтних робіт користуватись засобами індивідуального захисту.

4. Дотримуватись обов’язків з охорони праці, що передбачені трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку.

5. Доводити до відома керівництва про випадки травмування і виявлення несправності закріпленого транспортного засобу.

6. Знати правила пожежної безпеки, засоби гасіння пожежі і вміти її гасити.

7. Вміти надавати першу (долікарську) медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках. 

8. Знати будову та правила безпечної експлуатації закріпленого автомобіля.

9. Утримувати закріплений автомобіль в технічно-справному стані, в чистоті та комплектності, особисто проводити йому технічне обслуговування та необхідний ремонт, дотримуватись при цьому вимог Правил охорони праці по забезпеченню безпеки праці.

10. Палити на території суду і в приміщеннях тільки в спеціально відведених місцях.

11. Виконувати тільки роботу, яка доручена керівником і по якій проінструктований.

12. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

4. ВИМОГИ БЕ3ПЕКИ  ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ  РОБОТИ
4.1. Після повернення з лінії перевірити автомобіль. При необхідності залишити  заявку на поточний ремонт з переліком несправностей, які належать усуненню.

4.2. При безгаражному зберіганні без паро підігріву в зимовий час, злити воду з радіатора та двигуна, затягнути важіль гальмівної системи.

4.3. Якщо під час ремонту автомобіль залишається на козелках, пере​вірити надійність їх встановлення. Не залишати автомобіль, піднятий домкратом.                                  

4.4. Не залишатися на ніч у не закритій машині.

4.5. Доповісти механіку (керівникові) про всі негаразди, які були під час роботи.

4.6. Зняти спецодяг, змити лице та руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ. Не мити руки в мастилі, бензині, гасі, не витирати їх брудним ганчір’ям.  

5.   ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. При дорожньо-транспортній пригоді водії, причетні до неї  повинні:

- негайно зупинитися і не зрушувати з місця транспортні засо​би, а також інші предмети, які мають відношення до пригоди;

- при необхідності викликати "Швидку допомогу", а якщо це мож​ливо відправити потерпілого на попутному або відвезти на своєму транспорті в найближчий лікувальний заклад, повідомити там своє прізвище, номер транспортного засобу (з пред’явленням посвідчення водія та інших документів, які засвідчують особу та реєстраційного документа на транспортний засіб) після чого повернутися до місця  пригоди;

- повідомити про випадок в міліцію, записати прізвища та ад​реси очевидців та чекати прибуття міліції або слідчих органів;

- якщо рух інших транспортних засобів неможливий, необхідно звільнити проїжджу частину, попередньо зафіксувати положення тран​спортного засобу та предметів і слідів, які відносяться до дорож​ньо-транспортної пригоди.

5.2. При створенні аварійної ситуації під час проведення ремонту та технічного обслуговування необхідно:

- негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не пускати до  неї сторонніх осіб;

- якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати "Швидку медичну допомогу";

- доповісти керівникові: до його прибуття прийняти заходи по ліквідації небезпечної ситуації, а після його прибуття виконувати його вказівки.

- надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звіль​нити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електро​установку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

- при відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

Перша допомога при пораненні:

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити ін​дивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав’язати її  бинтом. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'яз​ки необхідно використати чисту (якшо можливо свіжовипрасовану) но​сову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т.ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану  бажано накапати декілька-капель настойки йоду, щоб одержати  пляму розмі​ром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при  забруд​нених ранах.

Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

 При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укрі​пити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подіб​ним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою), або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого обережно покласти на дошку, не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не переги​нався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер, ознакою якого е біль при диханні, кашлю, чхан​ню і рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх руш​ником під час видиху.

Надання першої допомоги при, опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необ​хідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди. а обпечену лугом – 3%-ним розчином борної кислоти або 3%-ним розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі промити ретельно цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при поражені очей лугом – 2%-ним розчином борної кислоти. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчи​ном оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках  кислотою 5% - ним  розчином  питної соди.

 При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попадан​ні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами не слід змочувати обпечене місце водою, ні в якому разі не можна відкривати пузирі. які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим роз​чином або 5%-ним розчином таніну. При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накри​вають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні промочування розчином борної кислоти.

Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно: підняти поранену кін​цівку вверх; кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, і придавити її зверху, не тор​каючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо крово​теча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинту​вати поранене місце (з деяким натиском); при сильній кровотечі, яку не можна зупинити, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій крово​течі необхідно терміново викликати лікаря.

Інструкцію розробив:
керівник апарату суду __________________ Т.В. Піка
13

