Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-11-13-009740-a

Капітальний ремонт приміщень підвалу (найпростіше укриття) Івано-Франківського окружного адміністративного суду по вул. Незалежності, 46 в м. Івано-Франківськ

(за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Очікувана вартість предмета закупівлі 5 988 584,00 грн з ПДВ

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість. 1; 2; 3; 4. І. Загальнобудівельні роботи. Розділ 1. Демонтажні роботи. 1; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; 100 шт; 0,04. 2; Знімання дверних полотен; 100 м2; 0,09895. 3; Демонтаж (К = 0,80). Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм; 100 м2; 0,1958. 4; Розбирання цегляних перегородок; м3; 1,5. 5; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.; 100 т сміття; 0,04659. 6; Перевезення сміття до 10 км (без навантаження); т; 4,659. Розділ 2. Перегородки. 7; Улаштування неармованих з прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2; 100м2; 0,151. 8; Улаштування каркасно-фільончастих бар'єрів у гардеробних; 100м2; 0,0803. 9; Перегородки в санвузлах (матеріал ДСП плита); м2; 8,03. Розділ 3. Прорізи. ДВЕРІ. 10; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2; 100 м2; 0,0756. 11; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2; 100 м2; 0,091. 12; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2; 100 м2; 0,0903. 13; Двері металопластикові; м2; 25,69. 14; Монтажна піна універсальна; л; 3,993. 15; Дюбель-шуруп 150; шт; 91. 16; Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен; 100 м2; 0,0619. 17; Двері металеві антивандальні розм.750х2100; шт; 1. 18; Двері протипожежні металеві розм.1920х2400; шт; 1. ВІКНА. 19; Установлення металевих віконниць; 10 шт; 0,6. 20; Дюбеля розпірні; шт; 12. 21; Металеві віконниці типу ролет; м2; 8,16. Розділ 4. Підлога. ТИП 1 (50,34м2). 22; Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2; 100 м2; 0,5034. 23; Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі; м3; 1,027. ТИП 2 (394,04м2). 24; Армування стяжки дротяною сіткою; 100 м2; 0,265. 25; Сітка сталева з розміром чарунки 12х12мм; м2; 29,15. 26; Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм (заг. товщ.2мм); 100 м2; 3,9404. 27; Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ; 100 м2; -3,9404. 28; Дисперсійна грунтовка Thоmsіt R 777; кг; 77,626. 29; Суміш суха Сеrеsіt СN-72; кг; 1418,544. 30; Шпаклівка Thоmsіt RS-88; кг; 29,75. 31; Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь; 100м2; 3,9404. 32; Грунтовка вододисперсійна СТ-17 (розхід 0,2кг/м2); кг; 78,808. 33; Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм; 100 м2; 3,9404. ТИП 3 (16,33м2). 34; Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2 (заг. товщ.60мм); 100 м2; 0,1633. 35; На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати; 100 м2; 0,1633. 36; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; 100 м2; 0,1633. 37; Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11; кг; 106,145. 38; Хрестики для укладки плитки; шт; 69. 39; Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР; кг; 6,63. 40; Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм; м2; 16,66. ТИП 4 (31,13м2). 41; Улаштування прокладної пароізоляції в один шар; 100 м2; 0,3113. 42; Плівка поліетиленова; м2; 31,24. 43; Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 (заг. товщ.60мм); 100 м2; 0,3113. 44; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм; м3; 0,635. 45; На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати; 100 м2; 0,3113. 46; Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм; м3; 1,27. Розділ 5. Опорядження внутрішнє. СТЕЛЯ. 47; Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм (заробка швів цементним розчином); 100 м2; 1,333. 48; Оклеювання стелі тканиною (склосітка); 100 м2; 4,4426. 49; Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2; м2; 466,47. 50; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази; 100 м2; 4,4426. 51; Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс"); т; 0,666. 52; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 4,4426. 53; Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів; 100 м2; 0,1633. 54; Профілі металеві оцинковані 28/27; м; 14,697. 55; Профілі металеві оцинковані 60/27; м; 41,642. 56; Подовжувач профілів 60/27 однорівневий; шт; 4,899. 57; Однорівневий з'єднувач профілів типу "Краб"; шт; 27,761. 58; Тяга підвісу; шт; 11,431. 59; Стрічка ущільнювальна, ширина 30 мм; п.м; 14,697. 60; Підвіси у комплекті; шт; 11,431. 61; Саморізи 3.5х9.5мм; шт; 255. 62; Дюбелі 6х40 мм металеві; шт; 11. 63; Дюбелі 6х40 мм пластмасові; шт; 27. 64; Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні; 100 м2; 0,1633. 65; Листи гіпсокартонні; м2; 17,15. 66; Шпаклівка фугенфюллер; кг; 5,83. 67; Стрічка армувальна; п.м; 16,167. 68; Саморізи 3,5х25мм; шт; 343. 69; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази; 100 м2; 0,1633. 70; Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс"); т; 0,024. 71; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,1633. 72; Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм; 100 м2; 0,3113. 73; Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі; 100 м2; 0,3113. СТІНИ. 74; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,9452. 75; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази; 100 м2; 0,9452. 76; Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс"); т; 0,095. 77; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,9452. 78; Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,8793. 79; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; 100 м2; 0,8793. 80; Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу; м2; 88,81. 81; Суміш клеюча для плитки Сеrеzіt СМ-11; кг; 571,545. 82; Хрестики для укладки плитки; шт; 373. 83; Кольоровий шов 2-5мм Сеrеsіt СЕ 33 СУПЕР; кг; 35,7. 84; Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі; 100 м2; 1,0124. 85; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази; 100 м2; 9,8717. 86; Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс"); т; 0,987. 87; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 9,8717. ВІДКОСИ. 88; Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю; 100 м2; 0,1. 89; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази; 100 м2; 0,1. 90; Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс"); т; 0,01. 91; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 100 м2; 0,1. Розділ 6. Вхід в підвал №2. РЕМОНТ БЕТОННИХ СХОДІВ І ПЛОЩАДКИ. 92; Очищення конструкцій металевими щітками; м2; 16,2. 93; Насікання поверхні стель, сходових маршів, циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь по цеглі під штукатурку; 100 м2; 0,1134. 94; Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; 100 м2; 0,162. 95; Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 (розхід 0,2л/м2); л; 3,24. 96; Готування цементного розчину вручну; 100 м3; 0,00486. 97; Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2 (заг. товщ.30мм); 100 м2; 0,162. 98; На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати; 100 м2; 0,162. 99; Ремонтно-відновлювальна суміш Сеrеsіt СD 22 (розхід 2,0кг/м2 при товщині шару 1мм); кг; 972. 100; Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2; 100 м2; 0,162. 101; Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі; м3; 0,33. ФУНДАМЕНТ ПІД ОПОРУ. 102; Улаштування основи під фундаменти: щебеневої; 1 мЗ; 0,01. 103; Улаштування фундаментів-стовпів: бетонних (бетон С16/20); 100 м3; 0,0004. ДАШОК. 104; Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м; т; 0,27424. 105; Сталь 60х60х4; т; 0,11285. 106; Сталь 30х60х4; т; 0,14062. 107; Сталь кутова 50х50 мм; т; 0,01843. 108; Сталь листова; т; 0,00234. 109; Анкер розпірний М8 довж.60мм; шт; 24. 110; Анкер розпірний М8 довж.100мм; шт; 9. 111; Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками; м2; 16,6. 112; Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021; 100м2; 0,166. 113; Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази; 100м2; 0,166. 114; Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м; 100м2 покриття; 0,1282. 115; Монолітний полікарбонат; м2; 14,74. 116; Карнизна планка; п.м; 6,1. 117; Пристінна планка; п.м; 6,1. 118; Торцевий профіль; п.м; 4,2. 119; Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів; 100 м; 0,015. 120; Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів (влаштування жолобів); 100 м; 0,061. 121; Водостічна труба; м; 1,56. 122; Водостічний жолоб; м; 6,34. 123; Лійка; шт; 1. 124; Коліно водостоку; шт; 1. 125; Набір кріплень; шт; 16. 126; Заглушка; шт; 1. 127; Саморіз по металу з термошайбою; шт; 104. ПЕРИЛА ПРИСТІННІ. 128; Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (перила); 100 м; 0,061. 129; Перила пристінні з дворівневим поручнем на висоті 700мм та 900мм із нержавіючої сталі; м; 6,1. 130; Кронштейн до стійки з нержавіючої сталі АІSІ 304; шт; 16. 131; Накладки-кріплення кронштейнів; шт; 16. ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. 132; Розбирання облицювання стін з природного каменю; 100 м2; 0,38. 133; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,38. 134; Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм; 100 м2; 0,38. 135; Штукатурка декоративна "баранець"; кг; 148,2. 136; Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ 16 рrо для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби; кг; 21,66. 137; Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю; 100 м2; 0,02. 138; Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм; 100 м2; 0,02. 139; Штукатурка декоративна "баранець"; кг; 7,8. 140; Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ 16 рrо для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби; кг; 1,14. Розділ 7. Вхід в підвал № 3. РЕМОНТ БЕТОННИХ СХОДІВ. 141; Очищення конструкцій металевими щітками; м2; 8,8. 142; Насікання поверхні стель, сходових маршів, циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь по цеглі під штукатурку; 100 м2; 0,0616. 143; Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; 100 м2; 0,088. 144; Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 (розхід 0,2л/м2); л; 1,76. 145; Готування цементного розчину вручну; 100 м3; 0,00264. 146; Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2 (заг. товщ.30мм); 100 м2; 8,8. 147; На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати; 100 м2; 8,8. 148; Ремонтно-відновлювальна суміш Сеrеsіt СD 22 (розхід 2,0кг/м2 при товщині шару 1мм); кг; 528. 149; Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2; 100 м2; 0,088. 150; Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі; м3; 0,18. РЕМОНТ БЕТОННИХ СХОДІВ І ПЛОЩАДКИ В ОСЯХ 1-2 МІЖ ОСЯМИ В-Г. 151; Очищення конструкцій металевими щітками; м2; 4,2. 152; Насікання поверхні стель, сходових маршів, циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь по цеглі під штукатурку; 100 м2; 0,0294. 153; Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; 100 м2; 0,042. 154; Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 (розхід 0,2л/м2); л; 0,84. 155; Готування цементного розчину вручну; 100 м3; 0,00126. 156; Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2 (заг. товщ.30мм); 100 м2; 0,042. 157; На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати; 100 м2; 0,042. 158; Ремонтно-відновлювальна суміш Сеrеsіt СD 22 (розхід 2,0кг/м2 при товщині шару 1мм); кг; 252. 159; Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2; 100 м2; 0,042. 160; Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі; м3; 0,086. 161; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дверний поріг); 100 м; 0,0173. 162; Пандус - дверний поріг 30,9х86,4х5,1см; шт; 2. ДАШОК. 163; Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м; т; 0,13593. 164; Сталь 60х60х4; т; 0,05642. 165; Сталь 30х60х4; т; 0,06867. 166; Сталь кутова 50х50 мм; т; 0,00967. 167; Сталь листова; т; 0,00117. 168; Анкер розпірний М8 довж.60мм; шт; 12. 169; Анкер розпірний М8 довж.100мм; шт; 8. 170; Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками; м2; 5,2. 171; Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021; 100м2; 0,052. 172; Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази; 100м2; 0,052. 173; Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м; 100м2 покриття; 0,057. 174; Монолітний полікарбонат; м2; 6,56. 175; Карнизна планка; п.м; 3. 176; Пристінна планка; п.м; 3. 177; Торцевий профіль; п.м; 4. 178; Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів; 100 м; 0,015. 179; Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів (влаштування жолобів); 100 м; 0,03. 180; Водостічна труба; м; 1,56. 181; Водостічний жолоб; м; 3,12. 182; Лійка; шт; 1. 183; Коліно водостоку; шт; 1. 184; Набір кріплень; шт; 16. 185; Заглушка; шт; 1. 186; Саморіз по металу з термошайбою; шт; 56. ПЕРИЛА ПРИСТІННІ. 187; Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (перила); 100 м; 0,096. 188; Перила пристінні з дворівневим поручнем на висоті 700мм та 900мм із нержавіючої сталі; м; 9,6. 189; Кронштейн до стійки з нержавіючої сталі АІSІ 304; шт; 32. 190; Накладки-кріплення кронштейнів; шт; 32. ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. 191; Розбирання облицювання стін з природного каменю; 100 м2; 0,158. 192; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; 100 м2; 0,158. 193; Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм; 100 м2; 0,158. 194; Штукатурка декоративна "баранець"; кг; 61,62. 195; Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ 16 рrо для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби; кг; 9,006. 196; Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю; 100 м2; 0,0185. 197; Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм; 100 м2; 0,0185. 198; Штукатурка декоративна "баранець"; кг; 7,215. 199; Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ 16 рrо для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби; кг; 1,054. Розділ 8. Пандус. ПАНДУС №1. 200; Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (бетон С12/15); 100 м3; 0,015. 201; Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; 100 м2; 0,076. 202; Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 (розхід 0,2л/м2); л; 1,52. 203; Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2; 100 м2; 0,083. 204; Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі; м3; 0,169. 205; На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати; 100 м2; 0,083. 206; Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (перила); 100 м; 0,039. 207; Перила пристінні з дворівневим поручнем на висоті 700мм та 900мм із нержавіючої сталі; м; 3,9. 208; Кронштейн до стійки з нержавіючої сталі АІSІ 304; шт; 10. 209; Накладки-кріплення кронштейнів; шт; 10. 210; Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (перила); 100 м; 0,051. 211; Перила на стійках з дворівневим поручнем на висоті 700мм та 900мм із нержавіючої сталі; м; 5,1. 212; Кронштейн до стійки з нержавіючої сталі АІSІ 304; шт; 14. 213; Накладки-кріплення кронштейнів; шт; 7. ПАНДУС №2. 214; Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (бетон С12/15); 100 м3; 0,009. 215; Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином; 100 м2; 0,049. 216; Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 (розхід 0,2л/м2); л; 0,98. 217; Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2; 100 м2; 0,057. 218; Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі; м3; 0,116. 219; На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати; 100 м2; 0,057. 220; Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (перила); 100 м; 0,043. 221; Перила пристінні з дворівневим поручнем на висоті 700мм та 900мм із нержавіючої сталі; м; 4,3. 222; Кронштейн до стійки з нержавіючої сталі АІSІ 304; шт; 12. 223; Накладки-кріплення кронштейнів; шт; 12. 224; Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (перила); 100 м; 0,047. 225; Перила на стійках з дворівневим поручнем на висоті 700мм та 900мм із нержавіючої сталі; м; 4,7. 226; Кронштейн до стійки з нержавіючої сталі АІSІ 304; шт; 12. 227; Накладки-кріплення кронштейнів; шт; 6. Розділ 9. Інші роботи. ЗАСОБИ ДЛЯ МГН. 228; Направляючі стрілки розміщені в коридорі, орієнтування, що показує на вихід; шт; 3. 229; Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності "підйомник для МГН"; шт; 2. 230; Таблички-тактильні інформаційні покажчики "Вихід"; шт; 4. 231; Таблички-тактильні покажчики "СХОДИ ВГОРУ" "СХОДИ ВНИЗ"; шт; 6. 232; Контрастна попереджувальна смуга першої та останньої сходинки, протиковзна, шириною 100мм; м; 20,9. 233; Контрастна смуга (100 мм) акриловою фарбою для позначення поручнів на сходах, вимикачів світла, сходи, дверні прорізи; м; 194,8. 234; Інформаційні тактильні таблички "Назва приміщення"; шт; 7. 235; Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2; 100 м2; 0,1832. 236; Направляюча тактильна поліуретанова плитка типу "паралельні ребра" шириною 300мм; м2; 4,28. 237; Інформаційна тактильна поліуретанова плитка типу "діагональні ребра" розміром 600х600мм; м2; 2,57. 238; Попереджувальна тактильна поліуретанова плитка типу "зрізаних конусів" розміром 300х300мм; м2; 11,83. ПІДЙОМНИК. 239; Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА; шт; 1. 240; Похилий підйомник для людей з інвалідністю; шт; 1. |
| ІІ. Водопостачання і каналізація. Розділ 1. Водопостачання В1, ТЗ. 1; Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм; 100 м; 0,02. 2; Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм; 100 м; 0,4. 3; Труби фузіотерм Fаsеr РN20 із РР-R80 (тип 3), стабілізовані прокладкою із скловолокна діам. 25х4,2 мм; м; 2. 4; Труби фузіотерм Fаsеr РN20 із РР-R80 (тип 3), стабілізовані прокладкою із скловолокна діам. 20х3,4 мм; м; 40. 5; Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]; 100 п.м; 0,16. 6; Теплоізоляція труб типу Thеrmасоmрасt для труб діам.20; п.м; 16. 7; Вентиль кульовий муфтовий, діаметр 25 мм; шт; 1. 8; Вентиль кульовий муфтовий, діаметр 15 мм; шт; 2. 9; Вентилі кульові вн/зв, діаметр 15 мм; шт; 6. 10; Крани туалетні, діаметр 15 мм; шт; 4. 11; Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм; шт; 1. 12; Шланг гнучкий довж.0,5м Ду15мм типу "гайка-гайка"; шт; 4. 13; Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 25 мм; 1 під'єднання; 1. 14; Монтаж водонагрівника електричного проточного ЭПВ-2А; шт; 1. 15; Електричний водяний нагрівач V=50л 2,1кВт; шт; 1. Розділ 2. Каналізація К1. 16; Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм; 100 м; 0,06. 17; Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм; 100 м; 0,04. 18; Труба ПВХ каналізаційна діам. 110 мм; м; 6. 19; Труба ПВХ каналізаційна діам. 50 мм; м; 4. 20; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 50 мм до 100 мм; 100 шт; 0,02. 21; Засувка каналізаційна шиберна, діаметр 100 мм; шт; 2. 22; Прочистка діам.110; шт; 2. 23; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм; шт; 2. 24; Трійник 45 град. діам. 110х110 мм; шт; 1. 25; Трійник 45 град. діам.110/50; шт; 3. 26; Трійник 90 град. діам.110/110; шт; 4. 27; Трійник 90 град.діам.50/50; шт; 1. 28; Відвід 45 град. діам. 110 мм; шт; 9. 29; Відвід 45 град. діам. 50 мм; шт; 12. Розділ 3. Обладнання і матеріали. 30; Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком; 10 комплектів; 0,4. 31; Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води; 10 комплектів; 0,3. 32; Установлення змішувачів; 10 шт; 0,1. 33; Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим або прямим випуском без суцільновідлитої полички; шт; 4. 34; Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази; комплект; 4. 35; Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, з вбудованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х420х190 мм; комплект; 3. 36; Змішувачі для душових установок; комплект; 1. 37; Установлення трапів діаметром 50 мм; 10 комплектів; 0,1. ІІІ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИПЛИВНА, СИСТЕМА П1. 1; Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т; шт; 1. 2; Агрегат подачі повітря TLР 315/6000; комплект; 1. 3; Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 300 мм; шт; 4. 4; Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм (діам.315); 100 м2; 0,0198. 5; Перехід ст. оц.товщ.0,7мм діам.315/350х350, довж. 1,0м; шт; 2. 6; Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.350х350); 100 м2; 0,112. 7; Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.350х200); 100 м2; 0,099. 8; Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.200х200); 100 м2; 0,032. 9; Трійник ст. оц. товщ.0,7мм 350х200-350х350-200х200; шт; 1. 10; Коліно ст. оц. товщ.0,7мм 350х350-350х350; шт; 5. 11; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; 1 грати; 9. 12; Вентиляційна решітка МВ200; шт; 3. 13; Вентиляційна решітка МВ150; шт; 4. 14; Вентиляційна решітка МВ121; шт; 2. 15; Металоконструкції для кріплення повітропроводів; т; 0,007. 16; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну розм.400х400мм; 100 гнiзд; 0,01. 17; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну розм.400х400мм; 100 гнiзд; 0,01. 18; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,02. ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИПЛИВНА СИСТЕМА, П2. 19; Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т; шт; 1. 20; Агрегат подачі повітря TLР 315/6000; комплект; 1. 21; Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 300 мм; шт; 4. 22; Прокладання повітроводів діаметром понад 250 мм до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,6 мм (діам.315); 100 м2; 0,0198. 23; Перехід ст. оц.товщ.0,7мм діам.315/350х350, довж. 1,0м; шт; 2. 24; Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.350х350); 100 м2; 0,14. 25; Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.300х200); 100 м2; 0,07. 26; Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.250х200); 100 м2; 0,036. 27; Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (пер.200х200); 100 м2; 0,056. 28; Трійник ст. оц. товщ.0,7мм 350х350-300х200-350х350; шт; 1. 29; Трійник ст. оц. товщ.0,7мм 350х350-150х150-350х350; шт; 1. 30; Трійник ст. оц. товщ.0,7мм 300х300-250х200-300х300; шт; 1. 31; Трійник ст. оц. товщ.0,7мм 200х200-250х200-200х200; шт; 1. 32; Коліно ст. оц. товщ.0,7мм 350х350-350х350; шт; 6. 33; Коліно ст. оц. товщ.0,7мм 150х150-150х150; шт; 1. 34; Перехід ст. оц. товщ.0,7мм 300х200-200х200; шт; 1. 35; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; 1 грати; 11. 36; Вентиляційна решітка МВ200; шт; 5. 37; Вентиляційна решітка МВ150; шт; 6. 38; Металоконструкції для кріплення повітропроводів; т; 0,009. 39; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну розм.400х400мм; 100 гнiзд; 0,01. 40; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглини вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,02. 41; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглини вручну розм.200х200мм; 100 гнiзд; 0,01. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИТЯЖНА, СИСТЕМА В1. 42; Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т; шт; 1. 43; Вентилятор "СОMРАСT" ТСВВ /2-250/Н; комплект; 1. 44; Установлення сітки дротяної; м2; 0,1. 45; Сітка дротяна діам.250мм; м2; 0,1. 46; Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм; шт; 2. 47; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,098. 48; Гнучке з'єднання діам.250; шт; 2. 49; Перехід ст.оц. товщ.0,5мм діам.250-250х250; шт; 2. 50; Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм; клапан; 1. 51; Клапан зворотний 250х250; шт; 1. 52; Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм; шт; 1. 53; Шиберна заслонка 250х250 (ручна); шт; 1. 54; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х250); 100 м2; 0,15. 55; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х200); 100 м2; 0,045. 56; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х150); 100 м2; 0,048. 57; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.200х200); 100 м2; 0,088. 58; Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.150х150); 100 м2; 0,006. 59; Трійник ст. оц. товщ. 0,5мм 250х250-250х250-250х250; шт; 2. 60; Трійник ст. оц. товщ. 0,7мм 250х250-200х200-250х250; шт; 1. 61; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-250х250; шт; 6. 62; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-200х200; шт; 1. 63; Перехід ст. оц. товщ.0,5мм 250х150-150х150; шт; 1. 64; Перехід ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-250х150; шт; 1. 65; Перехід ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-250х200; шт; 1. 66; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; 1 грати; 15. 67; Вентиляційна решітка МВ200; шт; 2. 68; Вентиляційна решітка МВ150; шт; 13. 69; Металоконструкції для кріплення повітропроводів; т; 0,012. 70; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,01. 71; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглини вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,02. 72; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,02. 73; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну розм.200х200мм; 100 гнiзд; 0,01. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИТЯЖНА, СИСТЕМА В2. 74; Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т; шт; 1. 75; Вентилятор "СОMРАСT" ТСВВ /2-250/Н; комплект; 1. 76; Установлення сітки дротяної; м2; 0,1. 77; Сітка дротяна діам.250мм; м2; 0,1. 78; Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм; шт; 2. 79; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,098. 80; Гнучке з'єднання діам.250; шт; 2. 81; Перехід ст.оц. товщ.0,5мм діам.250-250х250; шт; 2. 82; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х250); 100 м2; 0,07. 83; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х200); 100 м2; 0,072. 84; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.200х200); 100 м2; 0,208. 85; Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.150х150); 100 м2; 0,048. 86; Трійник ст. оц. товщ. 0,5мм 250х200-250х200-250х200; шт; 1. 87; Трійник ст. оц. товщ. 0,5мм 250х200-150х150-200х200; шт; 1. 88; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-250х250; шт; 3. 89; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 200х200-200х200; шт; 1. 90; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 150х150-150х150; шт; 1. 91; Перехід ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-250х200; шт; 1. 92; Перехід ст. оц. товщ.0,5мм 250х200-200х200; шт; 1. 93; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; 1 грати; 14. 94; Вентиляційна решітка МВ200; шт; 4. 95; Вентиляційна решітка МВ150; шт; 10. 96; Металоконструкції для кріплення повітропроводів; т; 0,015. 97; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,01. 98; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглини вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,02. 99; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну розм.200х200мм; 100 гнiзд; 0,01. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИТЯЖНА, СИСТЕМА ВП-1. 100; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х150); 100 м2; 0,024. 101; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.200х150); 100 м2; 0,007. 102; Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.150х150); 100 м2; 0,03. 103; Перехід ст. оц. товщ.0,5мм 200х150-150х150; шт; 1. 104; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 250х150-200х150; шт; 1. 105; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 150х150-150х150; шт; 1. 106; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; 1 грати; 4. 107; Вентиляційна решітка МВ150; шт; 1. 108; Вентиляційна решітка МВ121; шт; 3. 109; Металоконструкції для кріплення повітропроводів; т; 0,001. 110; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглини вручну розм.200х200мм; 100 гнiзд; 0,01. ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИТЯЖНА, СИСТЕМА ВП-2. 111; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.250х250); 100 м2; 0,01. 112; Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (пер.200х200); 100 м2; 0,016. 113; Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм; шт; 1. 114; Шиберна заслонка 250х250 (ручна); шт; 1. 115; Коліно ст. оц. товщ.0,5мм 250х250-200х200; шт; 2. 116; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2; 1 грати; 1. 117; Вентиляційна решітка МВ150; шт; 1. 118; Металоконструкції для кріплення повітропроводів; т; 0,001. 119; Пробивання отворів в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну розм.300х300мм; 100 гнiзд; 0,01. IV. Пожежна сигналізація та система керування евакуюванням. 1; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 2; Блок живлення і контролю ультразвуковий; шт; 1. 3; Прилад ПС на 1 промінь; шт; 1. 4; Акумулятор; шт; 2. 5; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 1. 6; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт; 100 шт; 0,01. 7; Світильник аварійного освітлення MАLDІNІ-3; шт; 1. 8; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ручний); шт; 3. 9; Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні; шт; 22. 10; Конструкції для установлення сповіщувача; шт; 25. 11; Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.; 100шт; 0,07. 12; Прилад сигналізуючий ємкісний (оповіщувач світло-звуковий); шт; 2. 13; Апаратура настінна; шт; 1. 14; Блок живлення і контролю ультразвуковий(блок керування інформацією); шт; 1. 15; Пульт або табло, кількість сигналів до 5; шт; 1. 16; Гучномовець або звукова колонка у приміщенні; шт; 26. 17; Коробка вогнестійка; шт; 3. 18; Коробка вогнестійка КВР-01/30-100В; шт; 3. 19; Прокладання коробів пластикових; 100м; 3,4. 20; Короб монтажний 20х10; м; 240. 21; Короб монтажний 25х25; м; 90. 22; Короб монтажни 40х25; м; 10. 23; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах; 100м; 3,4. 24; Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних; 100 м; 4,85. 25; Кабель СКВВmнг-Іs 6х0,4мм2; 1000м; 0,435. 26; Кабель JЕ-H(St)H Bd FЕ180/Е30 1х2х0,8; 1000м; 0,26. 27; Кабель (N)НХН - FЕ180/Е30 3х1,5мм2; 1000м; 0,05. 28; Кабель КПВ- ВП (100) 4х2х0,51 (UTР-саt/5Е); 1000м; 0,08. 29; Монтажний набір; компл; 2. V. Устаткування пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням. 1; Прилад приймально-контрольний пожежний адресний ППКП "TІRАS-16 "; шт; 1. 2; Блок живлення БЖ-1230; шт; 1. 3; Модуль розширення на 2 релейні виходи МРЛ-2.1; шт; 1. 4; Акумуляторна батарея 12В/7 А-год.; шт; 2. 5; Вимикач автоматичний 16А, 1Р; шт; 1. 6; Сповіщувач пожежний ручний SРR-1 (1шт. -резерв); шт; 4. 7; Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (3шт. -резерв); шт; 26. 8; Світловий покажчик ("Вихід") ОС-1; шт; 3. 9; Світловий покажчик ("Пожежа") ОС-6.4; шт; 4. 10; Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; шт; 2. 11; Комплекс мовного оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт); компл; 1. 12; Блок керування інформацією БКІ-02М; шт; 1. 13; Пульт мікрофонний настільний ПМН-12; компл; 1. 14; Гучномовець настінний 3АС100ПН-2; компл; 21. 15; Гучномовець настінний 6АС100ПН-2; компл; 5. VI. Технологічне устаткування (монтаж). 1; Монтаж шафи холодильника; шт; 1. 2; Монтаж плити електричної; шт; 1. 3; Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком; 10 комплектів; 0,1. 4; Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води; 10 комплектів; 0,1. 5; Унітаз "компакт" для інвалідів з косим випуском і сифоном; шт; 1. 6; Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази; комплект; 1. 7; Умивальник для інвалідів із пляшковим пластмасовим сифоном і випуском; комплект; 1. 8; Диспенсер настінний для миття рук; шт; 3. 9; Диспенсер настінний для утримання паперового рушника; шт; 3. 10; Диспенсер настінний для утримання туалетного паперу; шт; 3. 11; Ємність для сміття; шт; 4. 12; Поруччя настінне; шт; 6. VII. Устаткування, меблі та інвентар. 1; Вогнегасник порошковий ВП-5(з); шт; 8. 2; Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5; шт; 4. 3; Стіл письмовий однотумбовий (Меблі та інвентар); шт; 2. 4; Стілець напівм'який (Меблі та інвентар); шт; 2. 5; Кулер для води на 5,0 літрів; шт; 2. 6; Візок-етажерка збиральна для прибирання приміщень КА 401 FB; шт; 1. 7; Холодильник побутовий; шт; 1. 8; Електрочайник (Устаткування, що не монтується); шт; 1. 9; Стелаж виробничий з нержавійки; шт; 2. 10; Плита електрична настільна на 2 камфорки; шт; 1. 11; Стелаж металевий; шт; 3. 12; Металевий табурет; шт; 154. 13; Дзеркало настінне; шт; 3. VIII. Електрообладнання і електроосвітлення. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. 1; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (дообладнання в існуючому ЩОА); шт; 2. 2; Автоматичний вимикач С60N 1Р Іном=63А/Івст=10А; шт; 2. 3; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (дообладнання в існуючому ГРЩ); шт; 2. 4; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 1. 5; Автоматичний вимикач С60N 3Р Іном=63А/Івст=20А; шт; 1. 6; Незалежний розчеплювач з катушкою 220В МХ+QF; шт; 1. 7; Автоматичний вимикач С60N 3Р Іном=63А/Івст=40А; шт; 1. 8; Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩС-1); шт; 1. 9; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 9. 10; Щит силовий розподільчий розм.335х270х130мм NRР 24 Z; шт; 1. 11; Вимикач автоматичний 3Р С60N Іном=25А; шт; 1. 12; Вимикач автоматичний 1Р С60N Іном=10А; шт; 5. 13; Вимикач автоматичний 1Р С60N Іном=16А; шт; 2. 14; Вимикач автоматичний диференційний 16А/30mА DРN N Vіgі 16А/30mА; шт; 1. 15; Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩС-2); шт; 1. 16; Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А; шт; 8. 17; Щит силовий розподільчий розм.335х270х130мм NRР 24 Z; шт; 1. 18; Вимикач автоматичний 3Р С60N Іном=25А; шт; 1. 19; Вимикач автоматичний 1Р С60N Іном=10А; шт; 5. 20; Вимикач автоматичний 1Р С60N Іном=16А; шт; 1. 21; Вимикач автоматичний диференційний 16А/30mА DРN N Vіgі 16А/30mА; шт; 1. 22; Дін-рейка; шт; 2. ТРУБИ. 23; Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку; 100 м; 2,6. 24; Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку; 100 м; 0,55. 25; Труба ПВХ гофро діам.20мм; м; 260. 26; Труба ПВХ гофро діам.32мм; м; 55. СВІТЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 27; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт; 100 шт; 0,21. 28; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт; 100 шт; 0,37. 29; Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.; 100шт; 0,05. 30; Світильник світлодіодний ДББ64В-8-082 ІР54; шт; 7. 31; Світильник світлодіодний ДББ 37У ІР54; шт; 8. 32; Світловий вказівник "Вихід"з БАЖ ДБО 02 ВСП; шт; 5. 33; Світильник світлодіодний ДПО20У-36 ІР20; шт; 25. 34; Світильник світлодіодний ДПО20У-36 ІР54; шт; 12. 35; Світильник LЕD накладний з датчиком руху 12Вт ІР65 СL-RS-R1; шт; 6. АПАРАТИ ВЛАШТУВАННЯ. 36; Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці; 100 шт; 0,01. 37; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; 100 шт; 0,05. 38; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних; 100 шт; 0,12. 39; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних; 100 шт; 0,06. 40; Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці; 100 шт; 0,04. 41; Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішньої проводки 10А ІР44; шт; 2. 42; Вимикач двоклавішний однополюсний для зовнішньої проводки 10А ІР44; шт; 3. 43; Вимикач однополюсний для захованого встановлення, одноклавішний; шт; 10. 44; Вимикач однополюсний для відкритого встановлення, двохклавішний; шт; 3. 45; Вимикач однополюсний з витримкою часу для схованої проводки 10А ІР20; шт; 2. 46; Перемикач коридорного типу; шт; 4. 47; Розетка штепсельна двополюсна для відкритої установки з заземляючим контактом Іном=16А ІР 44; шт; 1. 48; Розетка штепсельна двополюсна для схованої установки з заземляючим контактом Іном=16А ІР 21, здвоєна; шт; 5. КАБЕЛІ І ПРОВОДИ. 49; Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби; 100 м; 2,6. 50; Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби; 100 м; 0,55. 51; Прокладання проводів при схованій проводці в борознах; 100 м; 4,4. 52; Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд; 1000м; 0,01. 53; Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд; 1000м; 0,03. 54; П'ятижильний кабель напругою 1000в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд; 1000м; 0,06. 55; Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВПнгд, число жил та переріз 2х1,5 мм2; 1000м; 0,15. 56; Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВПнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2; 1000м; 0,3. 57; Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВПнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2; 1000м; 0,05. 58; Кабель з мідною жилою безгалогенний стійкий до поширення горіння і димоутворюваності ВВГнгд FRLS 180/Е30 2х1,5мм2; 1000м; 0,005. 59; Кабель з мідною жилою безгалогенний стійкий до поширення горіння і димоутворюваності ВВГнгд FRLS 180/Е30 3х1,5мм2; 1000м; 0,15. МОНТАЖНІ ВИРОБИ. 60; Коробка монтажна безгалогенна під розетки і вимикачі KU68LА/1HF; шт; 24. 61; Коробка безгалогенна розгалужуюча KU68-190HF; шт; 100. 62; Коробка монтажна під розетки і вимикачі для відкритої установки; шт; 6. 63; Скоба монтажна для кріплення гофротруби (упак-500шт); упак; 2. 64; Скоба монтажна для кріплення гофротруби (упак-100шт); упак; 1. 65; Конструкції металеві; т; 0,025. |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу робіт, проводити у строгій відповідності до вимог ДБН та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.