Обґрунтування процедури закупівлі

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)

Індикатор закупівлі: UA-2025-11-24-013890-a

Предмет закупівлі: Послуги поточного ремонту санітарних кімнат першого поверху адміністративної будівлі, за адресою: проспект Шевченка Тараса 18/1, м. Суми (ДК 021:2015: 45430000-0 Покривання підлоги та стін); НК 018:2023.

Процедура закупівлі: Відкриті торги

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Поточний ремонт у приміщеннях суду здійснювався понад п’ять років тому. Поточний ремонт слід проводити з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію об'єкта та з метою підтримки працездатності об'єкта.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Поточний ремонт санітарних кімнат першого поверху адміністративної будівлі, за адресою: проспект Шевченка Тараса 18/1, м. Суми повинен здійснюватися з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов та чинного законодавства України щодо показників якості такого виду послуг.

2. Склад та обсяги наданих послуг з поточного ремонту, що доручаються до виконання учаснику, визначені в технічній специфікації (склад послуг з поточного ремонту) - таблиця 1

Обсяги наданих послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Виконавець/надавач послуг за власні кошти, забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та забезпечує дотримання Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з охорони праці працівниками під час здійснення поточного ремонту.

4. Після закінчення поточного ремонту виконавець/надавач послуг передає замовнику акти-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми КБ-3, зокрема  підсумкову відомість ресурсів на фактично надані послуги з урахуванням вимог зазначених у договорі.

5. Під час здійснення поточного ремонту матеріальні ресурси надаються замовником, виконавець/надавач послуг повинен використовувати надані йому матеріальні ресурси згідно технологічних процесів не допускаючи їх перевитрати. Всі перевитрати здійснюються за рахунок виконавця (без включення їх до складу послуг).

6. Поточний ремонт здійснюється відповідно до графіка роботи об’єкта замовника, з обов’язковим попереднім наданням усієї необхідної інформації для допуску працівників.

7. Якщо в процесі проведення поточного ремонту пошкоджено частину будівлі, яка не підлягала ремонту, виконавець/надавач послуг ремонтує пошкоджену частину протягом                             3 (трьох) календарних днів, за власні кошти.

8. Завезення інструментів для надання послуг та вивіз демонтованого будівельного сміття здійснюється автотранспортом виконавця/надавача послуг, без проміжного складування на території установи.

Склад послуг з поточного ремонту

Дефектний акт 1

на Загальнобудівельні ремонтні послуги

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Чоловічий с/в |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 |
| 2 | Знімання наличників | м | 15 |
| 3 | Знімання дверних полотен | м2 | 6 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |
| 5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 45,8 |
| 6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 45,8 |
| 7 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (над плиткою) | м2 | 33,5 |
|  | Стіни |  |  |
| 8 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30мм) | м2 | 45,8 |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (суцільне вирівнювання стартовою) | м2 | 70,6 |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+2мм до 3мм) (суцільне вирівнювання стартовою) | м2 | 70,6 |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш) | м2 | 58,2 |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (фініш) | м2 | 58,2 |
| 13 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 12,6 |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 58,2 |
| 15 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 |
|  | Стеля |  |  |
| 16 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 12,94 |
|  | Підлога |  |  |
| 17 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (h=100мм) | м | 17,1 |
|  | Двері |  |  |
| 18 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |
|  | Розділ №2. Жіночий с/в |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 19 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 |
| 20 | Знімання наличників | м | 15 |
| 21 | Знімання дверних полотен | м2 | 6 |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |
| 23 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 35 |
| 24 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 35 |
| 25 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (над плиткою) | м2 | 19,4 |
|  | Стіни |  |  |
| 26 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30мм) | м2 | 35 |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (суцільне вирівнювання стартовою) | м2 | 50,1 |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+2мм до 3мм) (суцільне вирівнювання стартовою) | м2 | 50,1 |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш) | м2 | 50,1 |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (фініш) | м2 | 50,1 |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 12,5 |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 50,1 |
| 33 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 3 |
|  | Стеля |  |  |
| 34 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 7 |
|  | Підлога |  |  |
| 35 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 7,8 |
| 36 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 7,8 |
| 37 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 7,8 |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (+30мм до 50мм) | м2 | 7,8 |
| 39 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 7,8 |
| 40 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (h=100мм) | м | 9,3 |
|  | Двері |  |  |
| 41 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |
|  | Інші роботи |  |  |
| 42 | Навантаження сміття вручну | т | 7,73 |
| 43 | Перевезення сміття до 30 км | т | 7,73 |

Дефектний акт 2

на Сантехнічні послуги

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 11 |
| 2 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 11 |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 11 |
| 4 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 1 |
| 5 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |
| 6 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 7 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |
| 8 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 1 |
| 9 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |

Обґрунтування його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

134300,00 грн. згідно дефектного акту.