Обґрунтування процедури закупівлі

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)

Індикатор закупівлі: UA-2026-06-25-009495-a

Предмет закупівлі: Послуги поточного ремонту службових кабінетів (із заміною вікон) та санітарних кімнат другого поверху адміністративної будівлі Господарського суду Сумської області, за адресою: проспект Шевченка Тараса 18/1, м. Суми  (ДК 021:2015: 45450000-6 Завершальні будівельні роботи; НК 018:2023).

Процедура закупівлі: Відкриті торги

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Поточний ремонт у приміщеннях суду здійснювався понад п’ять років тому. Поточний ремонт слід проводити з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію об'єкта та з метою підтримки працездатності об'єкта.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Поточний ремонт службових кабінетів (із заміною вікон) та санітарних кімнат другого поверху адміністративної будівлі Господарського суду Сумської області, за адресою: проспект Шевченка Тараса 18/1, м. Суми  повинен здійснюватися з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил, технічних умов та чинного законодавства України щодо показників якості такого виду послуг.

2. Склад та обсяги наданих послуг з поточного ремонту, що доручаються до виконання учаснику, визначені в технічній специфікації (склад послуг з поточного ремонту) - таблиця 1, таблиця 2 та таблиця 3. Обсяги наданих послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Виконавець/надавач послуг за власні кошти, забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та забезпечує дотримання Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з охорони праці працівниками під час здійснення поточного ремонту.

4. Після закінчення поточного ремонту виконавець/надавач послуг передає замовнику акти-приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт (наданих послуг) та витрати форми КБ-3, зокрема  підсумкову відомість ресурсів на фактично надані послуги з урахуванням вимог зазначених у договорі.

5. Під час виконання/надання Послуг виконавець/надавач послуг повинен використовувати тільки якісні матеріали та вироби, погоджені із замовником.

6. Поточний ремонт здійснюється відповідно до графіка роботи об’єкта замовника, з обов’язковим попереднім наданням усієї необхідної інформації для допуску працівників.

7. Якщо в процесі проведення поточного ремонту пошкоджено частину будівлі, яка не підлягала ремонту, виконавець/надавач послуг ремонтує пошкоджену частину протягом                             3 (трьох) робочих днів, за власні кошти.

8. Завезення інструментів для надання послуг та вивіз демонтованого будівельного сміття здійснюється автотранспортом виконавця/надавача послуг, без проміжного складування на території установи.

Таблиця 1

Технічна специфікація (склад послуг з поточного ремонту)

Дефектний акт 1

на Загальнобудівельні ремонтні послуги

| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
|  |  | Відділ №1. Поточний ремонт кабінету № 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Стіни |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Антисептування водними сумішами стін (Грунтування бетонконтактом) |  | м2 |  |  | 122,16 |
| 2 |  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ-19 |  | кг |  |  | 64,134 |
| 3 |  | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | м2 |  |  | 2 |
| 4 |  | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м |  | м2 |  |  | 4,2 |
| 5 |  | Утеплювач базальтовий 45 Izovat 5 (1000x600x100 мм) 3 кв. м/уп |  | м2 |  |  | 2 |
| 6 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  | шт |  |  | 10 |
| 7 |  | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм Expert Fix |  | шт |  |  | 75 |
| 8 |  | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм оцинкована сталь Expert Fix |  | шт |  |  | 50 |
| 9 |  | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг |  | кг |  |  | 1,302 |
| 10 |  | Склострічка самоклейка Scley 42мм х 20м |  | м |  |  | 3,612 |
| 11 |  | Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм |  | м |  |  | 12 |
| 12 |  | Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм |  | м |  |  | 6 |
| 13 |  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  | м2 |  |  | 16 |
| 14 |  | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м |  | м2 |  |  | 16,8 |
| 15 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  | шт |  |  | 48 |
| 16 |  | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм Expert Fix |  | шт |  |  | 28 |
| 17 |  | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм оцинкована сталь Expert Fix |  | шт |  |  | 80 |
| 18 |  | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг |  | кг |  |  | 4,96 |
| 19 |  | Склострічка самоклейка Scley 42мм х 20м |  | м |  |  | 13,76 |
| 20 |  | Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм |  | м |  |  | 13,92 |
| 21 |  | Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм |  | м |  |  | 28,8 |
| 22 |  | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  |  | м |  | 54 |
| 23 |  | Кутик перфорований 3,0 м |  |  | шт |  | 18 |
| 24 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш) |  |  | м2 |  | 141,16 |
| 25 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (фініш) |  |  | м2 |  | 141,16 |
| 26 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 28,232 |
| 27 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг |  | 282,32 |
| 28 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 |  | 154,46 |
| 29 |  | Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Mattlatex |  |  | кг |  | 92,676 |
|  |  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |  |  |
| 30 |  | (Демонтаж) Улаштування каркасу під облицювання стель сухою штукатуркою (металевого каркасу) |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 31 |  | Улаштування каркасу підвісних стель (часткова заміна) |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 32 |  | Прут метал з кільцем 500мм |  |  | шт |  | 10 |
| 33 |  | Прут метал з гачком 250мм |  |  | шт |  | 10 |
| 34 |  | Пружина подвійна |  |  | шт |  | 10 |
| 35 |  | Профіль KRAFT Nova T-24 600x24мм білий |  |  | м |  | 9,5 |
| 36 |  | Профіль KRAFT T-24 1200x25x24 мм білий |  |  | м |  | 19 |
| 37 |  | Профіль KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий |  |  | м |  | 4,75 |
| 38 |  | Анкер клиновий 6,0x40 мм EXPERT FIX |  |  | шт |  | 10 |
| 39 |  | Кутик металевий пристінний |  |  | м |  | 61,58 |
| 40 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  |  | шт |  | 183 |
| 41 |  | Укладання плит стельових в каркас стелі |  |  | м2 |  | 56,06 |
| 42 |  | Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600х600х12 мм |  |  | м2 |  | 58,863 |
|  |  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Розбирання дерев'яних (пластикових) плінтусів |  |  | м |  | 50,2 |
| 44 |  | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 45 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 46 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 47 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (+5мм до 25мм) |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 48 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 |  |  | м3 |  | 1,52 |
| 49 |  | Пісок природний, збагачений |  |  | м3 |  | 1,7024 |
| 50 |  | Цемент IFСЕМ ІІ/А-LL R 25 кг 500 |  |  | т |  | 0,75848 |
| 51 |  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  |  | м2 |  | 61,1 |
| 52 |  | Ламінат вініловий (SPC) GROSS WALD Studio 4V Вінтер 4 мм |  |  | м2 |  | 62,933 |
| 53 |  | Підкладка KF IXPE під LVT, SPC, 15000*1000*1,5мм |  |  | м2 |  | 62,322 |
| 54 |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  |  | м |  | 55,9 |
| 55 |  | Плінтус KING FLOOR 70 Дуб палермо 20,8x70x2500 мм |  |  | м |  | 56,459 |
| 56 |  | Кут внутрішній KING FLOOR 70 Дуб палермо |  |  | шт |  | 20 |
| 57 |  | Кут зовнішній KING FLOOR 70 Дуб палермо |  |  | шт |  | 18 |
| 58 |  | Комплект з'єднувачів (2 шт.) KING FLOOR 70 Дуб палермо |  |  | шт |  | 9 |
| 59 |  | Комплект заглушок (2 шт.) KING FLOOR 70 Дуб палермо |  |  | шт |  | 5 |
| 60 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  |  | шт |  | 165 |
| 61 |  | Улаштування поріжків алюмінієвих декоративних |  |  | м |  | 4,5 |
| 62 |  | Поріжок алюмінієвий гладкий АЛЮПРО 40х900 мм дуб глазго |  |  | шт |  | 5 |
|  |  | Розділ №4. Двері та перегородка ПВХ |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Знімання засклених віконних рам |  |  | м2 |  | 8,2 |
| 64 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перенесення існуючої) |  |  | м2 |  | 8,2 |
| 65 |  | Піна монтажна Lacrysil професійна 850 мл |  |  | шт |  | 1 |
| 66 |  | Анкерна пластина для монтажу металопластикових вікон 1х26х148 мм |  |  | шт |  | 10 |
| 67 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  |  | шт |  | 10 |
| 68 |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 ( Улаштування плінтуса стельового) |  |  | м |  | 11,2 |
| 69 |  | Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MР) 2000x30x30 мм |  |  | м |  | 11,312 |
| 70 |  | Клей монтажний Tytan Professional Classic Fix 310 мл прозорий |  |  | шт |  | 1 |
| 71 |  | Знімання наличників |  |  | м |  | 10 |
| 72 |  | Знімання дверних полотен |  |  | м2 |  | 4 |
| 73 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт |  | 2 |
| 74 |  | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 |  |  | блок |  | 1 |
| 75 |  | Двері приховані ґрунт/грунт комплект зовнішнього відкривання/ліві з торцем 2000х700 мм Хром матовий |  |  | шт |  | 1 |
| 76 |  | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву |  |  | м2 |  | 5 |
| 77 |  | Ґрунт-емаль Maxima швидковисихаючий сірий глянець 2. 5 кг |  |  | кг |  | 0,85 |
|  |  | Розділ №5. Укоси |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  |  | м2 |  | 12,03 |
| 79 |  | Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Mattlatex |  |  | кг |  | 7,5789 |
|  |  | Розділ №6. Інші роботи |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб |  |  | м2 |  | 7,4 |
| 81 |  | Емаль акрилова SkyLine для радіаторів глянсова термостійка 0,75 л RAL 7046 Сірий |  |  | кг |  | 1,628 |
|  |  | Відділ №2. Санітарні кімнати другого поверху |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Чоловічий с/в |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------Демонтаж---------- |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 |  |  | виріб |  | 3 |
| 83 |  | Знімання наличників |  |  | м |  | 15 |
| 84 |  | Знімання дверних полотен |  |  | м2 |  | 6 |
| 85 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт |  | 3 |
| 86 |  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  |  | м2 |  | 54,04 |
| 87 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  |  | м2 |  | 63,04 |
|  |  | ----------Стіни---------- |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (20мм) |  |  | м2 |  | 63,04 |
| 89 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 12,6 |
| 90 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 |  |  | м3 |  | 1,26 |
| 91 |  | Пісок природний, збагачений |  |  | м3 |  | 1,4112 |
| 92 |  | Цемент IFСЕМ ІІ/А-LL R 25 кг 500 |  |  | т |  | 0,62874 |
| 93 |  | Антисептування водними сумішами стін (Грунтування бетонконтактом) |  |  | м2 |  | 17,65 |
| 94 |  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ-19 |  |  | кг |  | 9,26625 |
| 95 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (суцільне вирівнювання стартовою) |  |  | м2 |  | 67,2 |
| 96 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (суцільне вирівнювання стартовою) |  |  | м2 |  | 67,2 |
| 97 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 13,44 |
| 98 |  | Штукатурка Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг |  |  | кг |  | 134,4 |
| 99 |  | Оклеювання стін тканинами (утоплення склосітки армуючої) |  |  | м2 |  | 67,2 |
| 100 |  | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut ABG 160 5x5 біла |  |  | м2 |  | 70,56 |
| 101 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш) |  |  | м2 |  | 67,2 |
| 102 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (фініш) |  |  | м2 |  | 67,2 |
| 103 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 13,44 |
| 104 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг |  | 134,4 |
| 105 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт |  |  | м2 |  | 13,8 |
| 106 |  | Плитка Golden Tile Marble Story white MS0051 25х40 см |  |  | м2 |  | 13,938 |
| 107 |  | Клей для плитки Wallmix K-17 |  |  | кг |  | 71,76 |
| 108 |  | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 |  |  | кг |  | 6,762 |
| 109 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 2,76 |
| 110 |  | Хрестики для плитки |  |  | шт |  | 104 |
| 111 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 |  | 67,2 |
| 112 |  | Фарба латексна водоемульсійна Sadolin Bindo 3 WO глибокий мат білий 10 л |  |  | кг |  | 42,336 |
| 113 |  | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 |  |  | виріб |  | 3 |
| 114 |  | Гратка 175*175С |  |  | шт |  | 3 |
|  |  | ----------Стеля---------- |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 116 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 3,1 |
| 117 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг |  | 23,25 |
| 118 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 119 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 3,1 |
| 120 |  | Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Mattlatex |  |  | кг |  | 9,765 |
| 121 |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 ( Улаштування плінтуса стельового) |  |  | м |  | 10,6 |
| 122 |  | Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MР) 2000x30x30 мм |  |  | м |  | 10,706 |
| 123 |  | Клей монтажний Tytan Professional Classic Fix 310 мл прозорий |  |  | шт |  | 2 |
|  |  | ----------Підлога---------- |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 125 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 126 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 127 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (+10мм до 30мм) |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 128 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 |  |  | м3 |  | 0,465 |
| 129 |  | Пісок природний, збагачений |  |  | м3 |  | 0,5208 |
| 130 |  | Цемент IFСЕМ ІІ/А-LL R 25 кг 500 |  |  | т |  | 0,232035 |
| 131 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  | м2 |  | 15,5 |
| 132 |  | Плитка Allore Group Gaston Grey F P NR Mat 47х47 см |  |  | м2 |  | 15,81 |
| 133 |  | Клей для плитки Wallmix K-17 |  |  | кг |  | 100,75 |
| 134 |  | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 |  |  | кг |  | 6,2 |
| 135 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 3,1 |
| 136 |  | Хрестики для плитки |  |  | шт |  | 62 |
| 137 |  | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (h=100мм) |  |  | м |  | 18,2 |
| 138 |  | Плитка Allore Group Gaston Grey F P NR Mat 47х47 см |  |  | м2 |  | 1,8564 |
| 139 |  | Клей для плитки Wallmix K-17 |  |  | кг |  | 9,46 |
| 140 |  | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 |  |  | кг |  | 0,882 |
| 141 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 0,36 |
|  |  | ----------Двері---------- |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 |  | 3,56 |
| 143 |  | Двері металопластикові в профілі WDS 5S, заповнення сендвіч панелі 24мм, фурнітура AXOR WC |  |  | м2 |  | 3,56 |
| 144 |  | Турбогвинт потайна головка 7,5x152 мм EXPERT FIX |  |  | шт |  | 16 |
| 145 |  | Піна монтажна Lacrysil професійна 850 мл |  |  | шт |  | 1 |
| 146 |  | Улаштування лиштви |  |  | м |  | 10 |
| 147 |  | Лиштва пластикова ОМіС 10х70х2200 мм білий |  |  | м |  | 10,1 |
|  |  | Розділ №2. Жіночий с/в |  |  |  |  |  |
|  |  | ----------Демонтаж---------- |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 |  |  | виріб |  | 3 |
| 149 |  | Знімання наличників |  |  | м |  | 15 |
| 150 |  | Знімання дверних полотен |  |  | м2 |  | 6 |
| 151 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт |  | 3 |
| 152 |  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  |  | м2 |  | 52,81 |
| 153 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  |  | м2 |  | 61,81 |
|  |  | ----------Стіни---------- |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (20мм) |  |  | м2 |  | 61,81 |
| 155 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 12,362 |
| 156 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 |  |  | м3 |  | 1,2362 |
| 157 |  | Пісок природний, збагачений |  |  | м3 |  | 1,3776 |
| 158 |  | Цемент IFСЕМ ІІ/А-LL R 25 кг 500 |  |  | т |  | 0,61377 |
| 159 |  | Антисептування водними сумішами стін (Грунтування бетонконтактом) |  |  | м2 |  | 17,1 |
| 160 |  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ-19 |  |  | кг |  | 8,9775 |
| 161 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (суцільне вирівнювання стартовою) |  |  | м2 |  | 65,14 |
| 162 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (суцільне вирівнювання стартовою) |  |  | м2 |  | 65,14 |
| 163 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 13,028 |
| 164 |  | Штукатурка Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг |  |  | кг |  | 130,28 |
| 165 |  | Оклеювання стін тканинами (утоплення склосітки армуючої) |  |  | м2 |  | 65,14 |
| 166 |  | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut ABG 160 5x5 біла |  |  | м2 |  | 68,397 |
| 167 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш) |  |  | м2 |  | 65,14 |
| 168 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) (фініш) |  |  | м2 |  | 65,14 |
| 169 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 13,028 |
| 170 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг |  | 130,28 |
| 171 |  | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт |  |  | м2 |  | 14,35 |
| 172 |  | Плитка Golden Tile Marble Story white MS0051 25х40 см |  |  | м2 |  | 14,4935 |
| 173 |  | Клей для плитки Wallmix K-17 |  |  | кг |  | 74,62 |
| 174 |  | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 |  |  | кг |  | 7,0315 |
| 175 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 2,87 |
| 176 |  | Хрестики для плитки |  |  | шт |  | 112 |
| 177 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 |  | 65,14 |
| 178 |  | Фарба латексна водоемульсійна Sadolin Bindo 3 WO глибокий мат білий 10 л |  |  | кг |  | 41,0382 |
| 179 |  | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 |  |  | виріб |  | 3 |
| 180 |  | Гратка 175*175С |  |  | шт |  | 3 |
|  |  | ----------Стеля---------- |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 182 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 2,96 |
| 183 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг |  | 22,2 |
| 184 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 185 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 2,96 |
| 186 |  | Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Mattlatex |  |  | кг |  | 9,324 |
| 187 |  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 ( Улаштування плінтуса стельового) |  |  | м |  | 9,38 |
| 188 |  | Стельовий плінтус Premium Decor PL30 (MР) 2000x30x30 мм |  |  | м |  | 9,4738 |
| 189 |  | Клей монтажний Tytan Professional Classic Fix 310 мл прозорий |  |  | шт |  | 2 |
|  |  | ----------Підлога---------- |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 191 |  | Розбирання цементних покриттів підлог |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 192 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 193 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (+20мм до 40мм) |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 194 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 |  |  | м3 |  | 0,59 |
| 195 |  | Пісок природний, збагачений |  |  | м3 |  | 0,6608 |
| 196 |  | Цемент IFСЕМ ІІ/А-LL R 25 кг 500 |  |  | т |  | 0,29441 |
| 197 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  |  | м2 |  | 14,8 |
| 198 |  | Плитка Allore Group Gaston Grey F P NR Mat 47х47 см |  |  | м2 |  | 15,096 |
| 199 |  | Клей для плитки Wallmix K-17 |  |  | кг |  | 96,2 |
| 200 |  | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 |  |  | кг |  | 5,92 |
| 201 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 2,96 |
| 202 |  | Хрестики для плитки |  |  | шт |  | 60 |
| 203 |  | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (h=100мм) |  |  | м |  | 18,2 |
| 204 |  | Плитка Allore Group Gaston Grey F P NR Mat 47х47 см |  |  | м2 |  | 1,8564 |
| 205 |  | Клей для плитки Wallmix K-17 |  |  | кг |  | 9,46 |
| 206 |  | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 |  |  | кг |  | 0,882 |
| 207 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л |  | 0,36 |
|  |  | ----------Двері---------- |  |  |  |  |  |
| 208 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  |  | м2 |  | 3,56 |
| 209 |  | Двері металопластикові в профілі WDS 5S, заповнення сендвіч панелі 24мм, фурнітура AXOR WC |  |  | м2 |  | 3,56 |
| 210 |  | Турбогвинт потайна головка 7,5x152 мм EXPERT FIX |  |  | шт |  | 16 |
| 211 |  | Піна монтажна Lacrysil професійна 850 мл |  |  | шт |  | 1 |
| 212 |  | Улаштування лиштви |  |  | м |  | 10 |
| 213 |  | Лиштва пластикова ОМіС 10х70х2200 мм білий |  |  | м |  | 10,1 |
|  |  | Відділ №3. Вікна |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи (вікна) |  |  |  |  |  |
| 214 |  | (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 |  |  | м2 |  | 10,3 |
| 215 |  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт |  | 5 |
| 216 |  | Знімання дерев'яних (пластикових) підвіконних дощок в кам'яних будівлях |  |  | м2 |  | 1,8 |
|  |  | Розділ №2. Вікна |  |  |  |  |  |
| 217 |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  |  | м2 |  | 9,255 |
| 218 |  | Вікна металопластикові в профілі WDS 76AD (76мм), склопакети 4i-18Ar-4-18Ar-4i (двокамерні 48мм ), фурнітура Axor (конструкції через еркерні з`єднання), коефіцієнт опору теплопередачі Rпр 0,90 м2*К/Вт |  |  | м2 |  | 9,255 |
| 219 |  | Піна монтажна Lacrysil професійна 850 мл |  |  | шт |  | 4 |
| 220 |  | Анкерна пластина для монтажу металопластикових вікон 1х26х148 мм |  |  | шт |  | 20 |
| 221 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  |  | шт |  | 20 |
| 222 |  | Саморіз зі свердлом по металу 5,5x75 мм |  |  | шт |  | 40 |
| 223 |  | Установлення пластикових підвіконних дошок |  |  | м |  | 4 |
| 224 |  | Пластикове кріплення для підвіконня |  |  | шт |  | 16 |
| 225 |  | Саморіз по металу з прес-шайбою і свердлом 4,2х25мм |  |  | шт |  | 16 |
| 226 |  | Підвіконня 450мм білий мат ПВХ |  |  | м |  | 4 |
| 227 |  | Торцева заглушка 300х20х5 мм білий для підвіконня |  |  | шт |  | 2 |
| 228 |  | З'єднувач 600х7х7 мм білий матовий |  |  | шт |  | 4 |
| 229 |  | Піна монтажна Lacrysil професійна 850 мл |  |  | шт |  | 1 |
| 230 |  | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  |  | м |  | 4 |
| 231 |  | Саморіз по металу з прес-шайбою і свердлом 4,2х25мм |  |  | шт |  | 20 |
| 232 |  | Відлив віконний 230мм білий металевий |  |  | м |  | 4 |
| 233 |  | Скління металевих рам (віконних блоків) двошаровими склопакетами площею до 1 м2 |  |  | м2 |  | 1,075 |
| 234 |  | Склопакет клеєний 32мм з енергозбереженням та аргоном (4і-10Ar-4-10Ar-4i) |  |  | м2 |  | 0,572 |
| 235 |  | Склопакет клеєний арочний 32мм з енергозбереженням (4і-10-4-10-4i) |  |  | м2 | 0,503 |  |
| 236 |  | Ремонт кватирок (Заміна віконної фурнітури зі зніманням та регулюванням стулок) |  |  | шт | 3 |  |
| 237 |  | Комплект фурнітури для поворотно-відкидної стулки Roto NT (для дерев`яних віконних блоків) |  |  | шт | 1 |  |
|  |  | Розділ №3. Улаштування укосів внутрішніх |  |  |  |  |  |
| 238 |  | (Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими |  |  | м2 | 3,1 |  |
| 239 |  | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення |  |  | м2 | 3,1 |  |
| 240 |  | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 2,5 м |  |  | шт | 4 |  |
| 241 |  | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м |  |  | м2 | 3,255 |  |
| 242 |  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом (поліетилен) ЕСМК 6x60 мм |  |  | шт | 50 |  |
| 243 |  | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм Expert Fix |  |  | шт | 150 |  |
| 244 |  | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм оцинкована сталь Expert Fix |  |  | шт | 50 |  |
| 245 |  | Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм |  |  | м | 10,3 |  |
| 246 |  | Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм |  |  | м | 14,2 |  |
| 247 |  | Кутик перфорований 3,0 м |  |  | шт | 3 |  |
| 248 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 3,1 |  |
| 249 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) |  |  | м2 | 3,1 |  |
| 250 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л | 0,62 |  |
| 251 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг | 6,2 |  |
| 252 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 3,1 |  |
| 253 |  | Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Mattlatex |  |  | кг | 1,55 |  |
|  |  | Розділ №4. Ремонт стін (після встановлення підвіконня) |  |  |  |  |  |
| 254 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  |  | м2 | 3 |  |
| 255 |  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (+1мм до 2мм) |  |  | м2 | 3 |  |
| 256 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л |  |  | л | 0,6 |  |
| 257 |  | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг |  |  | кг | 6 |  |
| 258 |  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  | м2 | 3 |  |
| 259 |  | Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Mattlatex |  |  | кг | 1,5 |  |
|  |  | Відділ №4. Інші роботи |  |  |  |  |  |
| 260 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 16,42 |  |
| 261 |  | Перевезення сміття до 15 км |  |  | т | 16,42 |  |

Таблиця 2

Технічна специфікація (склад послуг з поточного ремонту)

Дефектний акт 2

на Електромонтаж

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Кабінет № 106 |  |  |
| 1 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 14 |
| 2 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 40 |
| 3 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 21 |
| 4 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм2 | м | 164 |
| 5 | Труба гофрована АСКОУКРЕМ 12/16 Standard | м | 86 |
| 6 | Труба гофрована АСКОУКРЕМ 15/20 Light | м | 78 |
| 7 | Кріплення для гофри чорне Арго (100 шт/уп) | шт | 2 |
| 8 | Кабель ВВГ нг-LS 3x1,5 Каблекс-Україна | м | 31 |
| 9 | Кабель силовий ВВГ нг-LS 3x2,5 Каблекс-Україна | м | 78 |
| 10 | Кабель комп'ютерний Expert Power UTP 8x0,5 мідь | м | 55 |
| 11 | Коробка розподільча Schneider Electric Mureva BOX 80х80х45 ABS-пластик | шт | 5 |
| 12 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 39 |
| 13 | Рамка п'ятимісна Schneider Electric ASFORA горизонтальна білий | шт | 5 |
| 14 | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 5 |
| 15 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora | шт | 35 |
| 16 | Розетка комп’ютерна Schneider Electric Asfora RJ45 білий | шт | 4 |
| 17 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 3 |
| 18 | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий | шт | 3 |
| 19 | Монтаж світильників в підвісних стелях (раніше демонтованих) | шт | 14 |
|  | Розділ №2. Санітарні кімнати |  |  |
|  | ----------Чоловічий с/в---------- |  |  |
| 20 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 4 |
| 21 | (Демонтаж) Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |
| 22 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання (Світильника стельового раніше демонтованого) | шт | 4 |
|  | ----------Жіночий с/в---------- |  |  |
| 23 | Демонтаж бра, плафонів | шт | 4 |
| 24 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання (Світильника стельового раніше демонтованого) | шт | 4 |

Таблиця 3

Технічна специфікація (склад послуг з поточного ремонту)

Дефектний акт 3

на Сантехнічні послуги

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Чоловічий с/в |  |  |
| 1 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 2 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ-2А | шт | 1 |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 10 |
| 5 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 1,5 |
| 6 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | м | 2,25 |
| 7 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 15 |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 10 |
| 9 | Труба ROZMA PN 20 діам. 20х3,4 | м | 10 |
| 10 | ППР Rozma Коліно 20х45° | шт | 10 |
| 11 | ППР Rozma Коліно 20х90° | шт | 20 |
| 12 | ППР Rozma Монтажний кут з ВР 20x1/2" | шт | 1 |
| 13 | Кран кульовий Raftec PN40 DRB11 ЗВ 1/2" Black | шт | 7 |
| 14 | ППР Rozma Муфта комбінована з ЗР 20x1/2" | шт | 7 |
| 15 | ППР Rozma Муфта комбінована з ВР 20x1/2" | шт | 1 |
| 16 | ППР Rozma трійник 20 | шт | 7 |
| 17 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 2,25 |
| 18 | Труба каналізаційна ПП Rozma d110х250х2,7мм | шт | 2 |
| 19 | Труба каналізаційна ПП Rozma d110х500х2,7мм | шт | 2 |
| 20 | Труба каналізаційна ПП Rozma d110х1000х2,7мм | шт | 1 |
| 21 | Трійник каналізаційний Rozma ПП d110х50x90° | шт | 1 |
| 22 | Каналізаційна муфта сполучна Rozma d110 | шт | 1 |
| 23 | Манжет редуційний Rozma d124х110мм | шт | 1 |
| 24 | Каналізаційна редукція Rozma d124х110мм | шт | 1 |
| 25 | Каналізаційне коліно Rozma ПП d110х90° | шт | 1 |
| 26 | Каналізаційна заглушка Rozma ПП d110мм | шт | 1 |
| 27 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,5 |
| 28 | Труба каналізаційна з розтрубом Rozma ПП d50х250 мм | шт | 2 |
| 29 | Труба каналізаційна з розтрубом Rozma ПП d50х1000 мм | шт | 1 |
| 30 | Каналізаційне коліно Rozma ПП d50х45° | шт | 2 |
| 31 | Каналізаційне коліно Rozma ПП d50х90° | шт | 2 |
| 32 | Каналізаційна заглушка Rozma ПП d50мм | шт | 1 |
| 33 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |
| 34 | SOLOMON Кульковий кран поливальний 1/2 PN20 | шт | 1 |
| 35 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 1 |
| 36 | Умивальник KOLO Idol 55 | шт | 1 |
| 37 | П'єдестал KOLO Idol | шт | 1 |
| 38 | ANI Plast Сифон для умивальника 1 1/4х40 з гнучкою трубою 40х40/50 | шт | 1 |
| 39 | ITAL ULTRA Шланг нерж.+силікон 1/2' ВВ 0,5м | шт | 2 |
| 40 | ITAL ULTRA Шланг нерж.+силікон 1/2' ВВ 0,4м | шт | 2 |
| 41 | ITAL ULTRA Шланг для підключення змішувача + силікон М10х1/2 0,5м (Комплект) | шт | 1 |
| 42 | Універсальний силіконовий герметик HERCUL Universal 280ml прозорий | шт | 1 |
| 43 | CRISTAL Кріплення для умивальника з ексцентриками та шпильками 8х110мм | шт | 1 |
| 44 | Установлення змішувачів (матеріал замовника) | шт | 1 |
| 45 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |
| 46 | Компакт KOLO Freja (косий випуск, Giberit. нижнє підкл. пластикова кришка) | шт | 2 |
| 47 | NOVA Гофра для унітазу армована 350 мм | шт | 2 |
|  | Розділ №2. Жіночий с/в |  |  |
| 48 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |
| 49 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |
| 50 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 10 |
| 51 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 1,5 |
| 52 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | м | 2,25 |
| 53 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 10 |
| 54 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 10 |
| 55 | Труба ROZMA PN 20 діам. 20х3,4 | м | 10 |
| 56 | ППР Rozma Коліно 20х45° | шт | 10 |
| 57 | ППР Rozma Коліно 20х90° | шт | 20 |
| 58 | ППР Rozma Монтажний кут з ВР 20x1/2" | шт | 1 |
| 59 | Кран кульовий Raftec PN40 DRB11 ЗВ 1/2" Black | шт | 7 |
| 60 | ППР Rozma Муфта комбінована з ЗР 20x1/2" | шт | 7 |
| 61 | ППР Rozma Муфта комбінована з ВР 20x1/2" | шт | 1 |
| 62 | ППР Rozma трійник 20 | шт | 7 |
| 63 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 2,25 |
| 64 | Труба каналізаційна ПП Rozma d110х250х2,7мм | шт | 2 |
| 65 | Труба каналізаційна ПП Rozma d110х500х2,7мм | шт | 2 |
| 66 | Труба каналізаційна ПП Rozma d110х1000х2,7мм | шт | 1 |
| 67 | Трійник каналізаційний Rozma ПП d110х50x90° | шт | 1 |
| 68 | Каналізаційна муфта сполучна Rozma d110 | шт | 1 |
| 69 | Манжет редуційний Rozma d124х110мм | шт | 1 |
| 70 | Каналізаційна редукція Rozma d124х110мм | шт | 1 |
| 71 | Каналізаційне коліно Rozma ПП d110х90° | шт | 1 |
| 72 | Каналізаційна заглушка Rozma ПП d110мм | шт | 1 |
| 73 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1,5 |
| 74 | Труба каналізаційна з розтрубом Rozma ПП d50х250 мм | шт | 2 |
| 75 | Труба каналізаційна з розтрубом Rozma ПП d50х1000 мм | шт | 1 |
| 76 | Каналізаційне коліно Rozma ПП d50х45° | шт | 2 |
| 77 | Каналізаційне коліно Rozma ПП d50х90° | шт | 2 |
| 78 | Каналізаційна заглушка Rozma ПП d50мм | шт | 1 |
| 79 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |
| 80 | SOLOMON Кульковий кран поливальний 1/2 PN20 | шт | 1 |
| 81 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | к-т | 1 |
| 82 | Умивальник KOLO Idol 55 | шт | 1 |
| 83 | П'єдестал KOLO Idol | шт | 1 |
| 84 | ANI Plast Сифон для умивальника 1 1/4х40 з гнучкою трубою 40х40/50 | шт | 1 |
| 85 | ITAL ULTRA Шланг нерж.+силікон 1/2' ВВ 0,5м | шт | 2 |
| 86 | ITAL ULTRA Шланг нерж.+силікон 1/2' ВВ 0,4м | шт | 2 |
| 87 | ITAL ULTRA Шланг для підключення змішувача + силікон М10х1/2 0,5м (Комплект) | шт | 1 |
| 88 | Універсальний силіконовий герметик HERCUL Universal 280ml прозорий | шт | 1 |
| 89 | CRISTAL Кріплення для умивальника з ексцентриками та шпильками 8х110мм | шт | 1 |
| 90 | Установлення змішувачів (матеріал замовника) | шт | 1 |
| 91 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |
| 92 | Компакт KOLO Freja (косий випуск, Giberit. нижнє підкл. пластикова кришка) | шт | 2 |
| 93 | NOVA Гофра для унітазу армована 350 мм | шт | 2 |

Увага! Технічні характеристики матеріалів, запропонованих учасником для надання послуг з поточного ремонту, повинні відповідати вимогам замовника та/або бути не гірші, ніж зазначені в Таблицях 1, 2 та 3 цього додатка до тендерної документації (див. дефектні акти).

Учасник має гарантувати та у складі тендерної пропозиції надати лист, складений в довільній формі про те, що не буде використовувати матеріали необхідні для надання послуг, які є походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

Обґрунтування його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: 858200,00 грн. згідно дефектних актів.