Територіальне управління Державної судової адміністрації

України в Житомирській області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Котли газові  код згідно ДК 021:2015 - 44620000-2 - Радіатори і котли для систем, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Котли газові

код згідно ДК 021:2015 - 44620000-2 - Радіатори і котли для систем

| Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: | UA-2025-08-15-005115-a |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: |  |

Технічні характеристики Котли газові визначені відповідно до потреб Народицького та Ружинського районних судів Житомирської області.

Котли газові (в комплекті з додатковим обладнанням) за наступними технічними характеристиками:

| № з/п | Найменування товару | Опис та характеристики | Місце поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел газовий конденсаційний двоконтурний – 24 кВт в комплекті. | # Номінальна теплова потужність - 24 кВт # Теплообмінник - всі частини теплообмінника- з сплаву алюмінію # Ступінь ефективності пальника коефіцієнт модуляції не менше 1:10 # Вид палива природний газ (ГОСТ 5542) - Тип котла: двоконтурний, конденсаційний газовий котел з закритою камерою згоряння - Номінальна потужність опалення у режимі 80/60С: 3,0-24 кВт - Потужність гарячого водопостачання: до 30,0 кВт - Обслуговувана площа: до 192 м² - ККД: до 109% (високий коефіцієнт корисної дії за рахунок використання латентного тепла конденсації) - Модуляція потужності: широкий діапазон 10-100% (співвідношення 1:10) - Об’єм розширювального бака: 6 літрів - Вбудований циркуляційний насос: клас енергоефективності А, низький рівень шуму - Електроживлення: 230 В, 50 Гц - Рівень шуму: до 44 дБ (дуже тихий) - Габарити (ШхВхГ): 400 × 713 × 300 мм - Вага: близько 36 кг - Захист: IPX4D (електричний захист) - Управління: цифрова система керування з дисплеєм, підтримка протоколу EMS/2 (безпровідне підключення PLUX) - Функції: електронне запалювання, іонізаційний контроль полум’я, антифризний захист, швидкий нагрів води (до 14 л/хв при Δ30°C) - Комплектація: - Основний комплект димоходу С13х (горизонтальний) DN 80/125, телескопічний з відводом-адаптером - Коаксіальний подовжувач DN 80/125 довжиною 1000 мм - Функціональний каскадний модуль EMS/2 (1 шт.) - Функціональний змішувальний модуль (1шт) - Датчик температури Buderus (діаметром 6 мм, 1 шт.) - Пристрій керування EMS/2 (білий, 1 шт.) Гарантійний термін не менше 3-х років з дня вводу в експлуатацію. Кількість котлів (в комплекті з додатковим обладнанням) – 3 шт. | Ружинський районний суд за адресою: Житомирська область, смт. Ружин, вул. Соборна,37 |
| 2 | Котел газовий конденсаційний одноконтурний – 50 кВт в комплекті. | # Номінальна теплова потужність - 50 кВт # Теплообмінник - всі частини теплообмінника- з сплаву алюмінію # Ступінь ефективності пальника коефіцієнт модуляції не менше 1:10 # Вид палива природний газ (ГОСТ 5542) - Тип котла: одноконтурний, конденсаційний газовий котел з закритою камерою згоряння - Номінальна теплопродкутивність (Pmax) 40/30C: 6,8-50 кВт - Призначення: опалення приміщень середньої та великої площі - ККД: до 108,5% (за рахунок використання тепла конденсації) - Модуляція потужності: широкий діапазон від 10% до 100% - Рівень шуму: низький, комфортний для експлуатації в житлових приміщеннях - Електроживлення: 230 В, 50 Гц - Габарити (ШхВхГ): приблизно 440 × 780 × 365 мм - Вага: близько 52 кг - Захист: IPX4D (електричний захист) - Управління: цифрова система керування з підтримкою протоколу EMS/2, бездротове підключення PLUX - Функції: електронне запалювання, іонізаційний контроль полум’я, захист від замерзання, автоматичне регулювання температури - Комплектація: - Основний комплект димоходу С13х (горизонтальний) DN 80/125, телескопічний з відводом-адаптером Коаксіальний подовжувач PP DN 80/125 довжиною 1000 мм - Функціональний каскадний модуль EMS/2 (1 шт.) - Функціональний змішувальний модуль (1шт) - Датчик температури Buderus (діаметром 6 мм, 1 шт.) - Пристрій керування EMS/2 (білий, 1 шт.) Гарантійний термін не менше 3-х років з дня вводу в експлуатацію. Кількість котлів (в комплекті з додатковим обладнанням) – 2шт. | Народицький районний суд за адресою: Житомирська область, смт. Народичі, вул. Житомирська,214 |

Обсяг закупівлі 5 котлів  (в комплекті з додатковим обладнанням)

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.  При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керується Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»  використовуючи метод визначення очікуваної вартості  при  моніторингу ринкових цін. Вартість закупівлі  визначено, виходячи з наявної потреби у даному товарі,  проведеного моніторингу та коливання  ринкових цін на дані товари  та розміром бюджетних призначень   визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2025 р.

Очікувана вартість становить  - 542 600,00 грн.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 542600,00 грн. з ПДВ.