Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-31-012253-a Капітальний ремонт аварійної частини будівлі Сквирського районного суду Київської області за адресою:м.Сквира, вул. Володимира Гапоненка, 7 (за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) Очікувана вартість предмета закупівлі 10 569 273,17 грн без ПДВ

31.08.2026

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Технічні вимоги

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт аварійної частини будівлі Сквирського районного суду Київської області за адресою:м.Сквира, вул. Володимира Гапоненка, 7 |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 робота |
| Місце виконання робіт | м.Сквира, вул. Володимира Гапоненка, 7 |
| Строк виконання робіт | 2026-2027 р. |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01_АБ на архітектурно- будівельні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (дверних блоків металевих) | т | 0,2464 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 18 |  |
| 3 | Знімання дверних полотен | м2 | 31,6 |  |
| 4 | Знімання наличників | м | 87,8 |  |
| 5 | Розбирання підвісних стель з плиток "амстронг" | м2 | 188,8 |  |
| 6 | Розбирання панелей МДФ | м2 | 260,4 |  |
| 7 | Розбирання каркасу (під обшивку панелями МДФ) | м2 | 260,4 |  |
| 8 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 213,7 |  |
| 9 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 213,7 |  |
| 10 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 213,7 |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 27,9 |  |
| 12 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 27,9 |  |
| 13 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 9,2 |  |
| 14 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (дверних блоків металевих) | т | 0,064 |  |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 18 |  |
| 16 | Знімання дверних полотен | м2 | 30 |  |
| 17 | Знімання наличників | м | 87 |  |
| 18 | Розбирання підвісних стель з плиток "амстронг" | м2 | 120,6 |  |
| 19 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 216,78 |  |
| 20 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 216,78 |  |
| 21 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 216,78 |  |
| 22 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 24,6 |  |
| 23 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 24,6 |  |
| 24 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,75 |  |
| 25 | (Демонтаж) Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | агрегат | 6 |  |
| 26 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 40 |  |
| 27 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (дверних блоків металевих) | т | 0,256 |  |
| 28 | (Демонтаж) Монтаж металевих гратів вікон | т | 2,88 |  |
| 29 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 68 |  |
| 30 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань | м2 | 279,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (цокольної частини фасадів) | м2 | 16,5 |  |
| 32 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 | 68,5 |  |
| 33 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 34,5 |  |
| 34 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (стін ганку головного входу) | м2 | 8,5 |  |
| 35 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (ганку головного входу) | м2 | 5,5 |  |
| 36 | Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань (стін ганку бічного входу) | м2 | 2,8 |  |
| 37 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (ганку бічного входу) | м2 | 4,5 |  |
| 38 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій металевого пандусу | т | 0,36 |  |
| 39 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 7 |  |
| 40 | (Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин | т | 0,4 |  |
|  | Роздiл 2. 1-ий поверх |  |  |  |
| 41 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,6 |  |
| 42 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,04352 |  |
| 43 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,02712 |  |
| 44 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 1,21 |  |
| 45 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 5,6 |  |
| 46 | Улаштування обшивки інсталяції периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 3 |  |
| 47 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6,2 |  |
| 48 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 14 |  |
|  | Роздiл 3. 2-ий поверх |  |  |  |
| 49 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 0,16 |  |
| 50 | Улаштування обшивки інсталяції периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 3 |  |
| 51 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,0226 |  |
| 52 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,4 |  |
| 53 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 14 |  |
| 54 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2 | грати | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
| 55 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 470 |  |
| 56 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | м2 | 322,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 322,2 |  |
| 58 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 31 |  |
| 59 | Улаштування поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині | м3 | 4,65 |  |
| 60 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 31 |  |
| 61 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 31 |  |
| 62 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 24 |  |
| 63 | Улаштування поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині | м3 | 3,6 |  |
| 64 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 24 |  |
| 65 | Установлення віконних зливів | м | 78,2 |  |
| 66 | Монтаж металевих гратів вікон (раніше демонтованих) | т | 2,88 |  |
| 67 | Покриття перетворювачем іржі за допомогою пензля металевих конструкцій шириною до 250 мм | м2 | 57,6 |  |
| 68 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 57,6 |  |
| 69 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 57,6 |  |
| 70 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | м2 | 11,3 |  |
| 71 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 5 |  |
| 72 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 5 |  |
| 73 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (раніше демонтованих) | м | 40 |  |
| 74 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (раніше демонтованих) | агрегат | 6 |  |
| 75 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 36 |  |
| 76 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (раніше демонтованих) | м2 | 7 |  |
| 77 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (раніше демонтованих) | т | 0,36 |  |
| 78 | Покриття перетворювачем іржі за допомогою пензля металевих конструкцій шириною до 250 мм | м2 | 12 |  |
| 79 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 12 |  |
| 80 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 12 |  |
| 81 | Установлення готових пожежних драбин (раніше демонтованих) | т | 0,4 |  |
| 82 | Покриття перетворювачем іржі за допомогою пензля металевих конструкцій шириною до 250 мм | м2 | 18 |  |
| 83 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 18 |  |
| 84 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 18 |  |
|  | Роздiл 5. Укоси |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 73,44 |  |
| 86 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | 63,1584 |  |
| 87 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 73,44 |  |
| 88 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 73,44 |  |
| 89 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 68 |  |
|  | Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє приміщень 1-го поверху |  |  |  |
| 90 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 228,2 |  |
| 91 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 228,2 |  |
| 92 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 15,3 |  |
| 93 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 15,3 |  |
| 94 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4 мм | м2 | 15,3 |  |
| 95 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 15,3 |  |
| 96 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 589,1 |  |
| 97 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 590,3 |  |
| 98 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 515,5 |  |
| 99 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм | м2 | 515,5 |  |
| 100 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова | м2 | 515,5 |  |
| 101 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 39,2 |  |
| 102 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 6 мм | м2 | 39,2 |  |
| 103 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 39,2 |  |
| 104 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 35,6 |  |
|  | Роздiл 7. Опорядження внутрiшнє приміщень 2-го поверху |  |  |  |
| 105 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 227,3 |  |
| 106 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 227,3 |  |
| 107 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 15,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 15,3 |  |
| 109 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4 мм | м2 | 15,3 |  |
| 110 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 15,3 |  |
| 111 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 730,91 |  |
| 112 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 737,4 |  |
| 113 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 665,08 |  |
| 114 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм | м2 | 665,08 |  |
| 115 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна мозаїчна акрилова | м2 | 665,08 |  |
| 116 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 45,71 |  |
| 117 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 6 мм | м2 | 45,71 |  |
| 118 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 45,71 |  |
| 119 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26,61 |  |
|  | Роздiл 8. Підлоги 1-ий поверх |  |  |  |
| 120 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію | м3 | 11,62 |  |
| 121 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 58,1 |  |
| 122 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 85 мм | м2 | 58,1 |  |
| 123 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 58,1 |  |
| 124 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 58,1 |  |
| 125 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,6 |  |
| 126 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,5 |  |
| 127 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 11,5 |  |
| 128 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 11,5 |  |
| 129 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,5 |  |
| 130 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 11,5 |  |
| 131 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 4,62 |  |
| 132 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 4,62 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,54 |  |
| 134 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію | м3 | 31,72 |  |
| 135 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 158,6 |  |
| 136 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | м2 | 158,6 |  |
| 137 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 158,6 |  |
| 138 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | м2 | 158,6 |  |
| 139 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 142 |  |
| 140 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 15,3 |  |
| 141 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 35 мм | м2 | 15,3 |  |
| 142 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 15,3 |  |
| 143 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,6 |  |
|  | Роздiл 9. Підлоги 2-ий поверх |  |  |  |
| 144 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4,2 |  |
| 145 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 4,2 |  |
| 146 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 4,2 |  |
| 147 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4,2 |  |
| 148 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,2 |  |
| 149 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 2,7 |  |
| 150 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 2,7 |  |
| 151 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,9 |  |
| 152 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію | м3 | 44,62 |  |
| 153 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 223,1 |  |
| 154 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | м2 | 223,1 |  |
| 155 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 223,1 |  |
| 156 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | м2 | 223,1 |  |
| 157 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 229 |  |
| 158 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 15,2 |  |
| 159 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 35 мм | м2 | 15,2 |  |
| 160 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 15,2 |  |
| 161 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 10. Влаштування "Єдиного вікна" |  |  |  |
| 162 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок | м2 | 5,4 |  |
| 163 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок | м2 | 2,7 |  |
|  | Роздiл 11. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформаціїдля МГН |  |  |  |
| 164 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском | м2 | 0,9 |  |
| 165 | Установлення вказівника на стіні | шт | 2 |  |
| 166 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 3 |  |
| 167 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2 | м2 | 0,36 |  |
|  | Роздiл 12. Вимощення |  |  |  |
| 168 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 5,99375 |  |
| 169 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 | 68,5 |  |
| 170 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 68,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03_АБ.ТХ на монтаж технологічного устаткування |  |  |  |
| 171 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 200 кг (Металодетектор стаціонарний імпульсний МДС-1.1) | комплект | 1 |  |
| 172 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. | 54 |  |
| 173 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 50 кг (Турникет Т-КЭ-СМ Класік-Елегант-CМ) | комплект | 2 |  |
| 174 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. | 108 |  |
| 175 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора (Контролер U-Prox IP400) | шт | 2 |  |
| 176 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Зчитувач U-Prox SL mini, Зчитувач U-Prox Desktop) | шт | 5 |  |
| 177 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Т-ПУ Пульт керування турнікетом) | шт | 2 |  |
| 178 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. | 40 |  |
| 179 | Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення Full Energy BBG-123 12В 3А) | ящик | 2 |  |
| 180 | Комутатор службового зв'язку (5-портовий 100Мб комутатор Ruijie Reyee RG-ES05) | шт | 1 |  |
| 181 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Аккумулятор 12В 7 Ач для ИБП Full Energy FEP-127) | шт | 4 |  |
| 182 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | м | 405 |  |
| 183 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 12 |  |
| 184 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 38 |  |
| 185 | Прокладання коробів пластикових | м | 12 |  |
| 186 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління | система | 1 |  |
| 187 | Установлення сповивального столику | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04_ВК на водопровід та каналізація |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 189 | Установлення шаф | шт | 2 |  |
| 190 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 191 | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 192 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм | м | 36 |  |
| 193 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 1 |  |
| 194 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 37 |  |
| 195 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 30 |  |
| 196 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 42 |  |
| 197 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 16,5 |  |
| 198 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 199 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 200 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 201 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 202 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 8 |  |
| 203 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 8 |  |
| 204 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 205 | Установлення унітазів з високорозташованим бачком | к-т | 3 |  |
| 206 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 15 |  |
| 207 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 208 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 36 |  |
| 209 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 7 |  |
| 210 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 15 |  |
| 211 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 212 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 213 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 214 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 215 | Навантаження сміття вручну | т | 0,1 |  |
| 216 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05_ЕМ на силове електрообладнання |  |  |  |
| 217 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 219 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 220 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 221 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 222 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 223 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 2 |  |
| 224 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 225 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 226 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 12 | шт | 2 |  |
| 227 | Установлення фотодатчика | шт | 2 |  |
| 228 | Монтаж блок-контакторів | шт | 1 |  |
| 229 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 230 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 231 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 232 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 233 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 710 |  |
| 234 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 90 |  |
| 235 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 236 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 237 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 45 |  |
| 238 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 5 |  |
| 239 | Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 63 А | комплект | 1 |  |
| 240 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 7 |  |
| 241 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 46 |  |
| 242 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 | шт | 9 |  |
| 243 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 26 |  |
| 244 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |  |
| 245 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 100 |  |
| 247 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 750 |  |
| 248 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 10 |  |
| 249 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 3000 |  |
| 250 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг | шт | 1 |  |
| 251 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 252 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 2 |  |
| 253 | Комутатор службового зв'язку | шт | 1 |  |
| 254 | Прилад ОС на 4 промені | шт | 1 |  |
| 255 | Ящик живлення | ящик | 4 |  |
| 256 | Прилад ОС на 1 промінь | шт | 3 |  |
| 257 | Ящик живлення | ящик | 3 |  |
| 258 | Прилад ОС на 1 промінь | шт | 3 |  |
| 259 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 3 |  |
| 260 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 50 |  |
| 261 | Прокладання коробів пластикових | м | 50 |  |
| 262 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 25 |  |
| 263 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 95 |  |
| 264 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 75 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06_ЕО на електричне освітлення (внутрішнє) |  |  |  |
| 265 | Монтаж світильників, які встановлюються на штирах | шт | 12 |  |
| 266 | Монтаж світильників, які встановлюються на штирах | шт | 43 |  |
| 267 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 32 |  |
| 268 | Монтаж світильників накладних | шт | 21 |  |
| 269 | Монтаж світильників, які встановлюються на штирах | шт | 19 |  |
| 270 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 14 |  |
| 271 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 750 |  |
| 272 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 28 |  |
| 273 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  |
| 274 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 750 |  |
| 275 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 40 |  |
| 276 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 20 |  |
| 277 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 75 |  |
| 278 | Демонтаж групових щитків | шт | 3 |  |
| 279 | Демонтаж кабелю | м | 500 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | Навантаження сміття вручну | т | 0,15 |  |
| 281 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,15 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07_СПЗ на cистеми протипожежного захисту |  |  |  |
| 282 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 283 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка | шт | 1 |  |
| 284 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 285 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 34 |  |
| 286 | Сповіщувач ПС автоматичний контактний | шт | 4 |  |
| 287 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка | шт | 1 |  |
| 288 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 9 |  |
| 289 | Ящик живлення | ящик | 1 |  |
| 290 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 291 | Прилад сигналізуючий ємкісний | шт | 2 |  |
| 292 | Сповіщувач ПС автоматичний контактний | шт | 6 |  |
| 293 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 4 |  |
| 294 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 2 |  |
| 295 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 316 |  |
| 296 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 326 |  |
| 297 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 97 |  |
| 298 | Прокладання коробів пластикових | м | 48 |  |
| 299 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 535 |  |
| 300 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 301 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 302 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління | система | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08_БЗ на блискавкозахист |  |  |  |
| 303 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 12 |  |
| 304 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 208 |  |
| 305 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 10 |  |
| 306 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 10 |  |
| 307 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | м | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 45 |  |
| 309 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм | шт | 6 |  |
| 310 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 12 |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу робіт, проводити у відповідності до вимог ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди" та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Очікуваний обсяг фінансування на 2026 рік становить 6 422 000,00 (шість мільйонів чотириста двадцять дві тисяч грн. 00 копійок), решта фінансування передбачається в 2027 році.

Учасник, при підготовці тендерної пропозиції та формуванні календарного графіку виконання робіт, зобов’язаний врахувати, що в 2026 році обсяг виконання робіт має відповідати зазначеному фінансуванню – 6 422 000,00 грн. Виконання решти обсягу робіт повинно бути заплановане в 2027 році, виходячи з цінової пропозиції Учасника.

Календарний графік виконання робіт повинен чітко відображати розподіл обсягів за роками відповідно до визначених обсягів фінансування.

Невиконання цієї вимоги або відсутність у календарному графіку належного відображення розподілу робіт за роками з урахуванням зазначених сум фінансування буде підставою для відхилення тендерної пропозиції як такої, що не відповідає умовам тендерної документації.

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-31-012253-a