Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-07-014589-a Поточний ремонт конвойних, архівних та службових приміщень Броварського міськрайонного суду Київської області (за кодом ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) Очікувана вартість предмета закупівлі 900 000 грн з ПДВ

07.11.2025

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт конвойних, архівних та службових приміщень Броварського міськрайонного суду Київської області |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Кількість обсягу виконання робіт | 1 послуга |
| Місце виконання робіт | м. Бровари, Київська область, Україна |
| Строк виконання робіт | до 26 грудня 2025 року включно |

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Виконання повного обсягу послуг, проводити у строгій відповідності до вимог ДБН та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів, які мають сертифікати та інші нормативні документи.

Технологія та якість наданих послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути надані. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Умови надання послуг: послуги надаються в будівлі, що експлуатується

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Відділ №1. Архів |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підлога |  |  |  |
| 1 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 | місць | 9 |  |
| 2 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої для товщиною 5 мм | м2 | 21,28 |  |
| 3 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої (додати до 10мм) | м2 | 21,28 |  |
| 4 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог по бетонних поверхнях | м2 | 21,28 |  |
|  | Розділ №2. Прорізи |  |  |  |
| 5 | Знімання наличників | м | 5,2 |  |
| 6 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 8 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 9 | Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |  |
|  | Розділ №3. Стеля |  |  |  |
| 10 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 21,01 |  |
| 11 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 18,85 |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |
| 12 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 45,23 |  |
| 13 | Шпаклювання стін шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 45,23 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 45,23 |  |
|  | Розділ №5. Укоси |  |  |  |
| 15 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 1,53 |  |
| 16 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 5,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м2 | 5,1 |  |
|  | Розділ №6. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 18 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 0,7 |  |
| 19 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |  |
| 20 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 4 |  |
| 21 | Демонтаж кабелю | м | 25 |  |
| 22 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 2 |  |
| 23 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (діаметр 20мм) | шт | -2 |  |
| 24 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 22 |  |
| 25 | Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 23,5 |  |
| 26 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 22 |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 23,5 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 29 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 30 | Монтаж світильників LED, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 6 |  |
| 31 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
|  | Відділ №2. Приміщення конвою |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підлога |  |  |  |
| 32 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 | місць | 2 |  |
| 33 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої для товщиною 5 мм | м2 | 16,07 |  |
| 34 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої (додати до 10мм) | м2 | 16,07 |  |
| 35 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог по бетонних поверхнях | м2 | 16,07 |  |
| 36 | Улаштування плінтусів керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,511 |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |
| 37 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 14,09 |  |
| 38 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 15,29 |  |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 15,29 |  |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 15,29 |  |
|  | Розділ №3. Стіни |  |  |  |
| 42 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 67,81 |  |
| 43 | Вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 67,81 |  |
| 44 | Шпаклювання стін шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 67,81 |  |
| 45 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 67,81 |  |
| 46 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по ОСБ | м2 | 9,47 |  |
|  | Розділ №4. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 47 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 48 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 49 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 3 |  |
| 50 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 33,5 |  |
| 51 | Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 16 |  |
| 52 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 16 |  |
| 53 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 54 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 55 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 4 |  |
|  | Розділ №5. Різні роботи |  |  |  |
| 56 | Установлення грат металевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 5 |  |
| 57 | Розбирання дощатих покриттів (лавок) | м2 | 4,2 |  |
| 58 | Улаштування лавок із ламінованих ДСП плит площею основи до 20 м2 | м2 | 4,2 |  |
|  | Відділ №3. Кімната №205 |  |  |  |
| 59 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 41,61 |  |
| 60 | Шпаклювання стін шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 41,61 |  |
| 61 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 41,61 |  |
| 62 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 41,61 |  |
| 63 | Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | м2 | 2,34 |  |
|  | Відділ №4. Приміщення №206 |  |  |  |
|  | Розділ №1. Стіни та укоси |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 41,84 |  |
| 65 | Шпаклювання стін шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 41,84 |  |
| 66 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 41,84 |  |
| 67 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 41,84 |  |
| 68 | Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | м2 | 2,34 |  |
|  | Розділ №2. Підлога |  |  |  |
| 69 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 15,66 |  |
| 70 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої для товщиною 5 мм | м2 | 15,29 |  |
| 71 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої (додати до 10мм) | м2 | 15,29 |  |
| 72 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 15,29 |  |
| 73 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних та планок на шурупах | м | 16,56 |  |
|  | Розділ №3. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 74 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 2 |  |
| 75 | Демонтаж плит стельових | м2 | 1,4 |  |
| 76 | Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 6 |  |
| 77 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 6 |  |
| 78 | Укладання плит стельових в каркас стелі після прокладання електричних труб | м2 | 1,4 |  |
| 79 | Монтаж світильників LED, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 3 |  |
|  | Відділ №5. Приміщення №208 |  |  |  |
|  | Розділ №1. Стіни та укоси |  |  |  |
| 80 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 40,56 |  |
| 81 | Шпаклювання стін шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 40,56 |  |
| 82 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 40,56 |  |
| 83 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 40,56 |  |
| 84 | Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | м2 | 2,34 |  |
|  | Розділ №2. Підлога |  |  |  |
| 85 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 14,8 |  |
| 86 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 15,4 |  |
| 87 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої для товщиною 5 мм | м2 | 15,4 |  |
| 88 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої (додати до 10мм) | м2 | 15,4 |  |
| 89 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 15,4 |  |
| 90 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних та планок на шурупах | м | 16,6 |  |
|  | Відділ №6. Приміщення |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 91 | Демонтаж плит стельових | м2 | 10,34 |  |
| 92 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 11,06 |  |
| 93 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 42,47 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Демонтаж покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці | м2 | 5,67 |  |
| 95 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 5,39 |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |
| 96 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 11,06 |  |
| 97 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 10,34 |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |
| 98 | Ремонт цементної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 | 5,8 |  |
| 99 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої товщиною 5 мм | м2 | 11,19 |  |
| 100 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші вирівнючої (додати до 10мм) | м2 | 11,19 |  |
| 101 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 11,19 |  |
| 102 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних та планок на шурупах | м | 18,06 |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |
| 103 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону розчином Ротбанд, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 5,3 |  |
| 104 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 7,24 |  |
| 105 | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 7,24 |  |
| 106 | Шпаклювання стін шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 44,46 |  |
| 107 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 44,46 |  |
| 108 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 44,46 |  |
|  | Розділ №5. Прорізи |  |  |  |
| 109 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | шт | 1 |  |
| 110 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | м2 | 3,6 |  |
| 111 | Установлення замків дверних урізних | шт | 1 |  |
|  | Розділ №6. Укоси |  |  |  |
| 112 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 3,32 |  |
| 113 | Шпаклювання укосів шпаклiвкою "Cатенгіпс" | м2 | 3,32 |  |
| 114 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м2 | 3,32 |  |
|  | Розділ №7. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 115 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  |
| 116 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 2 |  |
| 117 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 2 |  |
| 118 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (діаметр 20мм) | шт | -2 |  |
| 119 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 14 |  |
| 120 | Труба вiнiпластова по стелях на конструкціях, дiаметр до 50 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 28 |  |
| 121 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 28 |  |
| 122 | Прокладання коробів пластикових | м | 6 |  |
| 123 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах, раніше демонтованих | м | 21 |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт |  | 7 |  |  |  |
| 125 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 126 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Відділ №7. Заміна світильників в приміщеннях |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт |  | 30 |  |  |  |
| 128 |  | Монтаж світильників LED, які встановлюються в підвісних стелях |  | шт |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Відділ №8. Заміна замків з ручками в приміщеннях |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Знімання дверних [віконних] наборів урізних |  | шт |  | 15 |  |  |  |
| 130 |  | Установлення замків дверних урізних |  | шт |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Відділ №9. Зовнішні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Розбирання водостічних труб з вишки (орендована) |  | м |  | 3 |  |  |  |
| 132 |  | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  | м |  | 3 |  |  |  |
| 133 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 134 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т |  | 0,0576 |  |  |  |
| 135 |  | Улаштування покриття навісу з профлиста |  | м2 |  | 15,2 |  |  |  |
| 136 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (каркас) |  | м2 |  | 2,88 |  |  |  |
|  |  | Відділ №10. Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Демонтаж кранів водорозбірних |  | шт |  | 10 |  |  |  |
| 138 |  | Знімання унітазів |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 139 |  | Демонтаж змішувачів |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  | Знімання сифонів |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  | Знімання змивного бачка, розташованого на стіні |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | м |  | 0,5 |  |  |  |
| 144 |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  | Заміна змішувачів |  | к-т |  | 4 |  |  |  |
| 146 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | к-т |  | 2 |  |  |  |
| 147 |  | Установлення бачка |  | к-т |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | шт |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Звільнення приміщень від меблів та прибирання сміття |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Винесення офісних меблів (столи, шафи, тумби, стільці та ін.) |  | шт |  | 42 |  |  |  |
| 151 |  | Навантаження сміття вручну |  | т |  | 0,8 |  |  |  |
| 152 |  | Перевезення сміття до 30 км |  | т |  | 0,8 |  |  |  |

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-07-014589-a