Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-21-016125-a Обладнання для аудіо-, відеофіксації судового засідання та відеоконференції для облаштування залів судових засідань (за кодом ДК 021:2015: 32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу) Очікувана вартість предмета закупівлі 3 844 764 грн з ПДВ

21.11.2025

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обладнання для аудіо-, відеофіксації судового засідання та відеоконференції

для облаштування залів судових засідань

(код за ДК 021:2015: 32330000-5 — Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу)

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, визначеним у цьому додатку.

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити порівняльну характеристику: вимоги замовника до товару та його параметрів – пропозиції учасника до товару та його параметрів.

Весь товар має бути запропонований новим, в упаковці виробника, без дефектів та пошкоджень та мати супровідну технічну документацію (при наявності) (в разі необхідності). Якщо виробником товару передбачено нанесення інформації на упаковку про строк придатності товару, такий строк не може бути меншим 12 місяців з дати передачі товару Замовнику, а на системний блок персонального комп’ютера, монітор до персонального комп’ютера, джерело безперебійного живлення до персонального комп’ютера та пристрій виведення зображення (TV-панель) - не менше 36 місяців від виробника.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.

За якість та безпечність продукції відповідає Постачальник.

Прийманню не підлягатиме товар:

- не відповідає вимогам замовника;

- у пошкодженій упаковці;

- оформлені супроводжувальні документи з порушенням.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування, монтаж та таке інше.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар  та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Завантаження, розвантаження, збереження в період монтажу (інсталяція) товару здійснюється працівниками Постачальника.

Тендерна пропозиція учасника повинна містити конкретні технічні характеристики пропонованого учасником обладнання із обов’язковим зазначенням інформації щодо виробника (повна назва виробника, місцезнаходження та країну виробництва), марки, моделі обладнання, що входить до комплекту, для можливості їх ідентифікації та перевірки на відповідність встановленим у цій Технічній специфікації вимогам з застосуванням мережі інтернет та сайту виробника.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності (затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077) або Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (затвердженого постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067), або інший документ, що підтверджує відповідність товару вимогам зазначених регламентів на обладнання, яке має живлення 220В або 230В.

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання для здійснення аудіо-, відеофіксації судового засідання та відеоконференції для облаштування залів судових засідань | комплект | 21 |

Комплект обладнання для здійснення аудіо-, відеофіксації судового засідання та відеоконференції для облаштування залів судових засідань повинен включати в себе:

Системний блок персонального комп’ютера - 1 шт

- Процесор – з інтегрованим графічним адаптером, не менше  8 ядер, тип – не гірше Intel Core 7 або AMD Ryzen 7, сучасної серії (не більше двох років з дати виходу).

- Об’єм оперативної пам’яті – не менше 16 ГБ, з частотою не менше  3200 MHz.

- Материнська плата – з типом роз’ємів, які відповідають пропонованому процесору та типу оперативної пам’яті, з інтегрованою або дискретною відеокартою, не менше ніж два слоти PCI Express x16, звуковою картою та мережевою картою GbE Base-T Ethernet.

- Жорсткий диск типу  SSD (SATA або NVMe), об’ємом не менше 1 ТБ.

- Можливість підключення двох моніторів одночасно (порти HDMI та Display Port або DVI).

- Зовнішні інтерфейси – не менше 8 інтерфейсів типу USB (з них: не менше чотирьох версії 2.0 або вище; не менше двох версії 3.1 або вище на передній панелі корпусу), лінійний та мікрофонний аудіовходи, аудіовихід.

- Наявність пристрою читання/запису DVD-RW (вбудованого або зовнішнього).

- Наявність сучасної внутрішньої або зовнішньої карти відеозахоплення з роздільною здатністю не нижче 1080p з інтерфейсу HDMI для підключення пристрою апаратно-програмного квадрування зображення (з гарантійним терміном не менше 12 місяців).

- Формфактор – розмір корпусу з урахуванням кількісті вільних слотів материнської плати достатній для підключення та розміщення в середині корпусі необхідної кількості додаткових плат.

- Корпус з блоком живлення потужністю не менше ніж 500 Вт з енергоефективністю не менше 85%, який забезпечує надійну роботу усіх компонентів системного блоку.

- Комплект клавіатури (USB, Lat/Ukr) та маніпулятора типу «миша» (USB, оптична) та килимок.

- Операційна система Microsoft Windows 11 Pro (Ukr), предінстальована виробником системного блоку, з використанням технології ОЕМ активації ОА3.0. Справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на системному блоці без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий у BIOS материнської плати системного блока (або встановлення ліцензійної Microsoft Windows 11 Pro Ukr ОЕМ на DVD носії (FQC-10557), справжність якої повинна бути підтверджена сертифікатом автентичності з ключем та наявності у комплекті оригінального диску).

- Термін гарантії – не менше 36 місяців від виробника.

Монітор до персонального комп’ютера – 1 шт.

- Розмір екрану – не менше 23,8 дюймів.

- Співвідношення сторін екрану – 16:9.

- Максимальна роздільна здатність – не нижче FullHD (1920x1080 точок).

- Яскравість – не менше 250 кд/м2, контрастність (статична) – не менше 1000:1.

- Тип матриці – VA або IPS, з антибліковим покриттям.

- Кут огляду (горизонтальний/вертикальний) – не менше 178/178.

- Інтерфейси відеосигналу – HDMI та Display Port (або DVI), VGA сумісний із системним блоком до персонального комп’ютера.

- У комплекті кабель Display Port (або DVI) сумісний із системним блоком до персонального комп’ютера.

- Термін гарантії – не менше 36 місяців від виробника.

Джерело безперебійного живлення до персонального комп’ютера – 1 шт.

- Тип – лінійно-інтерактивний, Діапазон регулювання вхідної напруги - не гірше 170-280 В.

- Номінальна/активна потужність – не менше 800 ВА /  475 Вт.

- Час автономної роботи при 50% навантаженні – не менше 6 хвилин.

- Номінальне значення вихідної напруги – 230В, захист від перевантажень, фільтрація шумів.

- Кількість виходів із батарейною підтримкою – не менше 4.

- Термін гарантії – не менше 24 місяців.

Відеокамера фіксації судового засідання – 4 шт.

- Тип – IP-камера або камера HD-CVI (HD-TVI, THD тощо) (затримка відеосигналу в каналі передачі даних між відеокамерою та відеореєструючим пристроєм повинна бути мінімальною і становити не більше ніж 120 мс), має бути сумісна з іншими компонентами системи.

- Розмір матриці - не менше 1/3"

- Роздільна здатність - не менше 1080p.

- Варіфокальний (ручний або моторизований) об’єктив с діапазоном фокусної відстані не менше 2.8 – 12 мм.

- Параметри відеосигналу – роздільна здатність не меньше FHD1080p

- Ступінь захисту –для встановлення в приміщені

- Система кріплення – не менше 3-х координатне позиціонування.

- Необхідне для функціонування відеокамери програмне забезпечення (якщо таке передбачене виробником) має бути включене у комплект постачання.

- Кабель відеосигналу для камер – у комплекті, тип – відповідно типу відеокамери, довжина 50м на всі камери відповідного комплекту, з відповідними роз’ємами (для з’єднання з двох сторін).

- Кабель живлення для камер – у комплекті, довжина 50 м на всі камери відповідного комплекту, з відповідними роз’ємами (для з’єднання з двох сторін) у разі використання камер типу HD-CVI або HD-TVI або AHD або HD-SDI.

- Блок живлення – у комплекті, потужність має відповідати кількості відеокамер у разі використання камер типу HD-CVI або HD-TVI або AHD або HD-SDI. Для IP-камер, у разі можливості, забезпечити живлення через Ethernet (PoE).

- Термін гарантії – не менше 12 місяців від виробника.

Пристрій апаратно-програмного квадрування зображення – 1 шт.

- Кількість каналів відео – не менше 4, тип має відповідати типу встановлених у залі відеокамер (IP-камера або HD-CVI або HD-TVI або AHD або HD-SDI), підтримка камер з роздільною здатністю не менше 1920×1080.

- Підтримка методу компресії H.264, H.264+, H.265

- Підтримка відеокамер з роздільною здатністю не менше FullHD 1080p

- HDMI вихід з роздільною здатністю не менше FullHD 1080p

- Наявність у комплекті програмного забезпечення, яке дозволяє накладати на відеопотік мітку поточного часу і дати та виводити зображення з будь-якої обраної відеокамери або з групи відеокамер

- Термін гарантії – не менше 12 місяців від виробника.

HDMI сплітер – 1 шт.

- Підтримка роздільної здатності не менше FullHD 1080p та HDMI 1.4b.

- Відео виходи – кількість має відповідати кількості пристроїв виведення зображення (TV панелей), які планується встановити в залі для виведення зображення, але не менше 2.

- У разі відсутності у комплекті кабелю з роз’ємом HDMI для підключення до системного блоку забезпечити наявність довжиною не менше 50см.

- Підтримка 12-бітового Deep Color для HDMI форматів.

- Термін гарантії – не менше 12 місяців від виробника.

Мікрофонне обладнання 4 – шт.

- Тип –  направлений мікрофон

- Конструктивне виконання – gooseneck (гусина шия).

- Підключення – дротове.

- Частотний діапазон – не гірше від 50 Гц до 15 кГц.

- Чутливість – не менше 12 мВ/Па

- Співвідношення сигнал/шум – не менше 75 дБ

- Наявність тангетки (або кнопки) та світлового індикатора активності.

- Тип роз’єму – XLR з фіксацією.

- Електроживлення – фантомне

- Інтерфейсний кабель  – у комплекті, тип – "OFC CU balanced 6мм", опір не більше 10 Ом на 100 м., довжиною не менше 8 метрів на один мікрофон, з відповідними роз’ємами (для з’єднання з двох сторін), діаметр: не менше 6 мм.

- Необхідне для функціонування програмне забезпечення (якщо таке передбачене виробником) має бути включене у комплект постачання.

- Термін гарантії – не менше 12 місяців.

Звуковий мікшер з мікрофонним передпідсилювачем  –  1шт.

- Тип – конференц-система або звуковий мікшер з мікрофонним передпідсилювачем або інший аудіопристрій еквівалентного за основною функцією призначення. Перевага надається професійним аудіосистемам, які забезпечують належну якість звуку, зручність користування та виконують, щонайменше, наведені нижче функції.

- Аудіовходи – не менше 4.

- Частотний діапазон – не гірше від 50 Гц до 15 кГц.

- Співвідношення сигнал/шум – не менше 75 дБ

- Типи вхідних роз’ємів – XLR з фіксацією.

- Наявність окремого виходу для навушників

- Наявність багатоканального виходу для запису (можливість запису окремих мікрофонів)

- Наявність мікшованого виходу для передачі звуку в відеоконференцію (можливість передачі звуку з  усіх мікрофонів, як один в відеоконференцію).

- Можливість незалежного регулювання підсилення для кожного мікрофону або групи мікрофонів.

- Необхідне для функціонування програмне забезпечення має бути включене у комплект постачання, якщо таке передбачене виробником.

- Термін гарантії – не менше 12 місяців.

Пристрій виведення зображення – 2 шт.

      - Тип - телевізійна панель.

      - Формат зображення: 16:9 (з підтримкою 4:3).

      - Діагональ екрану не менше 43 дюймів, захист від відблисків.

      - Роздільна здатність екрану – не нижче FullHD (1920x1080).

      - Яскравість – достатня для виведення зображення в умовах існуючого освітлення залу засідання, але не менше 250 кд/кв. м. (для ТВ-панелей).

      - Підтримка цифрових відеорежимів: MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC

      - Інтерфейс підключення – HDMI.

      - Наявність вбудованих динаміків – вихідна потужністю звуку не менше 20 Вт та можливість підключення зовнішніх.

      - Наявність інтерфейсу USB з можливістю виведення на екран мультимедійної інформації.

      - Пульт дистанційного управління - у комплекті.

      - Режим роботи – не менше 16 годин на добу /7 днів на тиждень (надати підтвердження від виробника)

      - Можливість кріплення на стіну – підтримка стандарту VESA.

      - Кріплення – у комплекті, тип – настінне, кількість ступенів свободи – не менше 4, вагове навантаження – достатнє для надійного закріплення TV-панелі, але не менше 25 кг.

      - Кабелі силові з розетками та вилками (220в) для підключення телевізорів до основного мережевого фільтру довжина проводу не менше 10 метрів, переріз жили: не менше 1,0мм2.

      - Інтерфейсний кабель – у комплекті, тип HDMI, із розрахунку довжиною не менше 15 метрів на один пристрій виведення зображення  підтримка версії HDMI – не нижче v2.0.

      - Термін гарантії – не менше 36 місяців.

Акустичні колонки – 1 к-т.

- Типу 2.0 з регулятором гучності.

- Потужністю не менше 20 Вт для відтворення звуку під час відеоконференцзв’язку

- Частотний діапазон не гірше від 40 Гц до 20 кГц

- Живлення від мережі 220В або 230В.

Навушники – 1 шт.

      - Без мікрофону з можливістю підключення до аудіомікшеру для контролю якості звуку.

Подовжувач – 1шт.

- Не менше 5 розеток довжина кабелю не менше 1,8м.

Інтерфейсний кабель – 1шт.

            - Тип – HDMI, довжина – не менше 1 м, підтримка версії HDMI – не нижче v2.0

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію, або тип предмету закупівлі, джерело його походження, або виробника, вважати наявним вираз  «або еквівалент». При цьому якісні та технічні характеристики «товару – еквіваленту» повинні відповідати вимогам по даному предмету закупівлі.

Місце поставки товару:

| № з/п | Назва суду | Адреса суду |
| --- | --- | --- |
| Київська область |  |  |
| 1 | Вишгородський районний суд | м. Вишгород |
| 2 | Броварський міськрайонний суд | м. Бровари |
| 3 | Бориспільський міськрайонний суд | м. Бориспіль |
| 4 | Згурівський районний суд | смт. Згурівка |
| 5 | Яготинський районний суд | м. Яготин |
| 6 | Обухівський районний суд | м. Обухів |
| 7 | Миронівський районний суд | смт. Миронівка |
| 8 | Ржищівський міський суд | м. Ржищів |
| 9 | Богуславський районний суд | м. Богуслав |
| 10 | Ставищенський районний суд | м. Ставище |
| 11 | Рокитнянський районний суд | смт. Рокитне |
| 12 | Таращанський районний суд | м. Тараща |
| 13 | Тетіївський районний суд | м. Тетіїв |
| 14 | Білоцерківський міськрайонний суд | м. Біла Церква |
| 15 | Васильківський міськрайонний суд | м. Васильків |
| 16 | Фастівський міськрайонний суд | м. Фастів |
| 17 | Ірпінський міський суд | м. Ірпінь |
| 18 | Києво-Святошинський районний суд | м. Київ |
| 19 | Славутиький міський суд | м. Славутич |
| 20 | Макарівський районний суд | м. Макарів |
| 21 | Сквирський районний суд | м. Сквира |

.

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-21-016125-a