Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-11-021757-a Сонячна гібридна електростанція (за кодом ДК 021:2015: 09330000-1 Сонячна енергія) Очікувана вартість предмета закупівлі 400 000 грн з ПДВ

11.12.2025

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Сонячна гібридна електростанція (за кодом ДК 021:2015: 09330000-1: Сонячна енергія)

| Назва предмета закупівлі | Сонячна гібридна електростанція |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 09330000-1: Сонячна енергія |
| Кількість поставки товару | 1 комплект |
| Місце поставки товару | Місто Бровари, Київська область |
| Строк поставки товару | до 31 грудня 2025 року включно |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент»".

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є:

- технічна специфікація, складена учасником згідно з Таблицею 1 за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; **у разі зазначення країни походження товару з російської федерації учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

ІНВЕРТОР

- Склад: гібридний інвертор для автономних та гібридних систем настінного розміщення.

- Потужність 50 кВт

- Пристрій віддаленого моніторингу для отримання поточних параметрів системи

| Гібридний інвертор X3-AELIO-50K (1 шт.) |  |
| --- | --- |
| Вихідні дані |  |
| Тип інвертора | Гібридний, трифазний |
| Номінальна потужність (AC) | 50 000 Вт |
| Максимальна потужність PV | 100 000 Вт |
| Кількість MPPT | 5 |
| Кількість входів на MPPT | 2 на кожен MPPT (усього 10) |
| Діапазон вхідної напруги PV | 160 – 950 В |
| Максимальна напруга PV | 1000 В |
| Максимальний струм на MPPT | 40А |
| Діапазон напруги батареї | 180 – 820 В (літієві АКБ) |
| Макс. струм заряду/розряджання | 160 А (2 × 80 А) |
| Вихідна потужність EPS (резерв) | 50 000 ВА |
| Пікова потужність EPS | 75 000 ВА (до 10 секунд) |
| Час перемикання в режим EPS | < 10 мс |
| Максимальна ефективність | До 98.0% |
| Європейська ефективність | 97.2% |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Робочий температурний діапазон | від -35 °C до +60 °C |
| Габарити (Ш × В × Г) | 820×670×257 мм |
| Вага | <100 кг |
| Порти для під'єднання батарей | 2 |
| Підтримка VPP (віртуальних електростанцій) | Да |
| Система керування | AI Smart Control |
| Інтерфейси зв'язку | RS485, CAN(BMS), CAN, USB, DI, DO, DRM |

Виготовлення необхідної проектної документації стадії «РП» (робочий проєкт)здійснюється за рахунок Учасника.

Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника.

- Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати лист-гарантію (в довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).

- Товар повинен бути укомплектований паспортами, гарантійними талонами та іншими необхідними документами (інструкціями, тощо) (надати в складі пропозиції).

- Термін гарантії має дорівнювати не менше 24 місяців, з дати поставки товару (надати гарантійний лист, що підтверджує гарантійне зобов’язання).

- Для підтвердження якості та відповідності технічних характеристик предмета закупівлі Учасником в складі пропозиції надаються:

- Сертифікат відповідності продукції, відповідає ДСТУ EN IEC 61730-1:2018 (EN IEC 61730-1:2018, IDT; IEC 61730-1:2016, IDT)  та ДСТУ EN 61000-6-1:2018 (EN  61000-6-1:2007, IDT; IEC 61000-6-1:2005, IDT).

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-11-021757-a