Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-30-014104-a Послуги з поточного ремонту електропроводки в приміщеннях місцевих загальних судах Київської області (за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи) Очікувана вартість предмета закупівлі 4 277 200 грн з ПДВ

30.06.2026

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Технічні вимоги

Послуги з поточного ремонту електропроводки в приміщеннях місцевих загальних судах Київської області

(Код ДК 021:2015 : 45310000-3 — Електромонтажні роботи)

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Перелік адрес за якими здійснюється надання Послуг

| Назва суду | Адреса |
| --- | --- |
| Броварський міськрайонний суд Київської області | м. Бровари, вул. Грушевського Михайла, 2 |
| Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | м. Біла Церква, вул. Павла Скоропадського, 4А |
| Ірпінський міський суд Київської області | м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7 |
| Васильківський міськрайонний суд Київської області | м. Васильків, вул. Шевченка, 8 |
| Тетіївський районний суд Київської області | м.Тетіїв,вул.Соборна,27 |
| Рокитнянський районний суд Київської області | стм. Рокитне, вул. Заводська, 11 |
| Фастівський міськрайонний суд Київської області | м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25 |

Броварський міськрайонний суд Київської області

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Прокладання коробів пластикових по стелі | м | 98 |  |
| 2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 128 |  |
| 3 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм [[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 1020 |  |
| 4 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 421 |  |
| 5 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 599 |  |
| 6 | Прокладання коробів пластикових по стінам | м | 402 |  |
| 7 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 210 |  |
| 8 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 565 |  |
| 9 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 15 |  |
| 10 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 107 |  |
| 11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 42 |  |
| 12 | Монтаж світильників типу "таблетка" з датчиком руху | шт | 2 |  |
| 13 | Монтаж світильників типу "таблетка" | шт | 1 |  |
| 14 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій | 1 |  |
| 15 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | шт | 7 |  |
| 16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм | шт | 12 |  |

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Прокладання коробів пластикових по стінам | м | 12 |  |
| 2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 12 |  |
| 3 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 129 |  |
| 4 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 129 |  |
| 5 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій | 2 |  |
| 6 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій | 1 |  |
| 7 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | шт | 12 |  |
| 8 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм | шт | 6 |  |

Васильківський міськрайонний суд Київської області

| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 340 |  |  |  |
| 2 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  | м |  | 340 |  |  |  |
| 3 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 86 |  |  |  |
| 4 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби |  |  | м |  | 86 |  |  |  |
| 5 | Прокладання коробів пластикових по стінам |  |  | м |  | 82 |  |  |  |
| 6 | Прокладання коробів пластикових по стінам |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах |  |  | м |  | 24 |  |  |  |
| 8 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах |  |  | м |  | 82 |  |  |  |
| 9 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної |  |  | пристрій |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм |  |  | шт |  | 28 |  |  |  |
| 11 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
|  | Заземлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 31 |  |  |  |
| 13 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм |  |  | шт |  | 15 |  |  |  |
| 14 | Провідник заземлюючий приховано зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | м |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (свердління отвору в полосі, монтаж болтів) |  |  | шт |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  |  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. |  | 2 |  |  |  |

Ірпінський міський суд Київської області

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 98 |  |
| 2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 36 |  |
| 3 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 28 |  |
| 4 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 5 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 6 |  |
| 6 | Монтаж світильників LED, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 6 |  |
| 7 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 8 | Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 1 |  |
| 9 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 10 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
|  | 1-й поверх |  |  |  |
| 11 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 74 |  |
| 12 | Монтаж коробки відгалужувальної накладної | шт | 15 |  |
| 13 | Прокладання коробів пластикових | м | 85 |  |
| 14 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 105 |  |
| 15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 232 |  |
| 16 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 10 |  |
| 17 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 18 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 74 |  |
| 19 | Монтаж світильників типу "таблетка" з датчиком руху | шт | 5 |  |
| 20 | Монтаж світильників типу "таблетка" | шт | 4 |  |
| 21 | Монтаж датчика руху | шт | 2 |  |
| 22 | Монтаж світильників з акумулятором | шт | 8 |  |
| 23 | Монтаж прожектора, що установлюється окремо, на кронштейні (з датчиком руху) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 26,64 |  |
| 25 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій | 1 |  |
|  | 2-й поверх |  |  |  |
| 26 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 72 |  |
| 27 | Монтаж коробки відгалужувальної накладної | шт | 63 |  |
| 28 | Прокладання коробів пластикових | м | 55 |  |
| 29 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 25 |  |
| 30 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 30 |  |
| 31 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 205 |  |
| 32 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 43 |  |
| 33 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 162 |  |
| 34 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 35 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 10 |  |
| 36 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 72 |  |
| 37 | Монтаж світильників з акумулятором | шт | 7 |  |
| 38 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 25,92 |  |
| 39 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій | 1 |  |
|  | Заземлення |  |  |  |
| 40 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 230 |  |
| 41 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 15 |  |
| 42 | Провідник заземлюючий приховано зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 10 |  |
| 43 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (свердління отвору в полосі, монтаж болтів) | шт | 15 |  |
| 44 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 6 |  |

Рокитнянський районний суд Київської області

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій | 1 |  |
|  | Заземлення |  |  |  |
| 2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 20 |  |
| 3 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 15 |  |
| 4 | Провідник заземлюючий приховано зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 10 |  |
| 5 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (свердління отвору в полосі, монтаж болтів) | шт | 15 |  |
| 6 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 2 |  |

Тетіївський районний суд Київської області

| № п/п |  | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м |  | 220 |  |  |  |
| 2 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м |  | 220 |  |  |  |
| 3 |  | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м |  | 42 |  |  |  |
| 4 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м |  | 42 |  |  |  |
| 5 |  | Прокладання коробів пластикових по стінам | м |  | 20 |  |  |  |
| 6 |  | Прокладання коробів пластикових по стінам | м |  | 8 |  |  |  |
| 7 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м |  | 8 |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м |  | 20 |  |  |  |
| 9 |  | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної | пристрій |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм | шт |  | 15 |  |  |  |
| 11 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм | шт |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Заземлення |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м |  | 31 |  |  |  |
| 13 |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт |  | 15 |  |  |  |
| 14 |  | Провідник заземлюючий приховано зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м |  | 10 |  |  |  |
| 15 |  | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (свердління отвору в полосі, монтаж болтів) | шт |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником |  |  | кінц. |  | 2 |  |  |  |

Фастівський міськрайонний суд Київської області

| № п/п |  | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[ при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | м |  | 200 |  |  |  |
| 2 |  | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | м |  | 32 |  |  |  |
| 3 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м |  | 200 |  |  |  |
| 4 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби |  | м |  | 32 |  |  |  |
| 5 |  | Прокладання коробів пластикових по стінам |  | м |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Прокладання коробів пластикових по стінам |  | м |  | 8 |  |  |  |
| 7 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах |  | м |  | 8 |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах |  | м |  | 100 |  |  |  |
| 9 |  | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт |  | 40 |  |  |  |
| 10 |  | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної |  | пристрій |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної |  | пристрій |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм |  | шт |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Заземлення |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | м |  | 42 |  |  |  |
| 14 |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм |  | шт |  | 15 |  |  |  |
| 15 |  | Провідник заземлюючий приховано зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  | м |  | 10 |  |  |  |
| 16 |  | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (свердління отвору в полосі, монтаж болтів) |  | шт |  | 15 |  |  |  |
| 17 |  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником |  | кінц. |  | 2 |  |

У разі якщо у цій технічний специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Ціна за послуги повинна бути визначена з урахуванням витрат Учасника на пакування, доставку, сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця розташування Замовника, податків і зборів, робіт та інших витрат

Посилання на закупівлю:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-30-014104-a