Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі: Сервери   Код ДК 021:2015: «Єдиний закупівельний словник»  48820000-2 – Сервери

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2024-11-19-005349-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих державних стандартів якості, яким повинен відповідати відповідний вид послуг.

| Назва товару | Характеристики товару |
| --- | --- |
| Сервер тип 1 малого представництва (початкового рівня, підключення до 40 користувачів): |  |
| Сервер тип 1 малого представництва (початкового рівня, підключення до 40 користувачів) | - Форм-фактор - для встановлення в шафу для встановлення в шафу, висота корпусу – 1U висоти серверної шафи, наявність гнучкого рукава для укладки кабелів (cable management arm); - Встановлений процесор - не гірше ніж Intel Xeon Silver 4510: Кількість ядер процесору - не менше ніж 12; Кеш L3 процесору - не менше ніж 30 МБ; Тактова частота ядра процесору - не гірше ніж 2,4ГГц (base clock); - Кількість ОЗП серверу - не менше ніж 32ГБ з обов’язковим використанням не менш ніж 2 каналу пам’яті; усі модулі пам'яті повинні бути встановлені виробником серверу на виробництві, рекомендовані ним, та мати відповідне маркування, якщо таке існує у виробника; - Тип ОЗП - не гірше ніж DDR5-4400; - Блоки живлення - 2шт., можливість працювати на 1 блоці живлення; наявність комплекту кабелів С13-С14 для підключення до мережі живлення; - Дискова підсистема – наявність не менше 8 відсіків для дисків 2.5”; не менш ніж 3 накопичувача з підтримкою гарячої заміни; тип накопичувачів - SSD 12Gbps Mixed Use SED або краще; об’єм кожного накопичувача – не менше, ніж 960ГБ; накопичувачі повинні бути від виробника серверу та мають бути встановлені на виробництві; наявність захисної передньої панелі з замком для запобігання несанкціонованого доступу до дисків та кнопок керування сервера; - RAID Контролер - наявність в сервері апаратного RAID контролера; підтримка рівнів RAID не менше 0, 1, 10, 5, 6; енергонезалежна кеш пам’ять контролера не менше ніж 4ГБ; - Порти підключення до комутаторів інфраструктури - 1GbE BASE-T - не менш ніж 2 шт; - Віддалене керування – наявність активного, відокремленого від мережевих адаптерів, порту віддаленого керування зі швидкістю не менше 1 Gb/s; ліцензія має покривати період не менший ніж гарантія на сам сервер; підтримка інтегрованим контролером управління з веб-інтерфейсу користувача, призначеного для управління обчислювальною машиною; підтримка автоматичного інформування адміністратора засобами електронної пошти або виведенням повідомлення на консоль керування про наявність збоїв, а також попередження про прогнозовані порушення функціонування дискової підсистеми, модулів пам’яті, блоків живлення, вентиляторів та процесорів; Відображення інвентаризаційної інформації про встановлені компоненти серверу, включаючи версії мікрокодів; можливість збору інформації про рівень утилізації центрального процесора і оперативної пам'яті сервера без необхідності встановлення агентського ПЗ у ОС; можливість віддалено підключати клавіатуру, дисплей та маніпулятор типу “миша” (віддалений KVM доступ), CD і DVD дисководи, які визначаються обчислювальною машиною як локальні; підтримка віддаленого перезавантаження, вмикання/вимикання серверу, а також можливість завантаження з віртуального оптичного диску; можливість використання апаратно-програмних засобів для підготовки до установки операційної системи (конфігурація томів, створення розділів, копіювання драйверів, створення файлів відповіді для інсталяторів ОС), які не потребують використання зовнішніх носіїв інформації; обов’язкова можливість підключення до централізованої системи контроля і управління обладнанням; підтримка використання шаблонів профілів для розгортання та швидкого внесення змін в інфраструктуру. Віддалена делегація доступу до файлів та віртуальних папок; віддалений KVM доступ повинен працювати без встановлення додаткового програмного забезпечення за допомогою HTML5, шифрування трафіку ключом не менше 256 біт; підтримка запису відео екрану моменту збоїв у функціюванні програмного забезпечення та завантаження серверу; - Гарантія (не менше) – обладнання повинно бути новим та таким, що не було вживаним. Гарантія від виробника не менше 36 місяців та включає підтримку 24/7 (цілодобовий доступ до відкриття сервісних заявок з метою усунення технічних проблем), заміну обладнання (з правом збереження дисків, що вийшли з ладу при їх гарантійній заміні, у власника обладнання) не пізніше наступного робочого дня, з моменту підтвердження несправності з виїздом сервісного інженера на об’єкт до замовника, а також право на оновлення програмного забезпечення обладнання у період гарантійного обслуговування; вбудований у сервер функціонал автоматичного розміщення заяви на гарантійний випадок у сервісній системі виробника. |

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:

Процес визначення очікуваної вартості предмета закупівлі  складався з таких етапів:

1) визначено потребу в закупівлі Серверів.;

2) сформовано опис предмета закупівлі із зазначенням якісних, технічних, кількісних, функціональних характеристик предмета закупівлі;

3) аналіз ринку – на цьому етапі використано інформацію, яку отримали з мережі інтернет.

У відповідності до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, враховані попередні етапи визначення очікуваної вартості та зважаючи на специфіку товару, обрано визначення очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до середньоринкового рівня цін, яка міститься у відкритих джерелах , а саме на сайтах виробників, в електронній системі закупівель «Prozorro».

Враховуючи пункт 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю наданого товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: ОВ = V * (Ц1 + Ц2 +Ц3)/К, де: ОВ – очікувана вартість послуг; V – кількість (обсяг) товару, що закуповується; Ц1, Цк – ціни отримані, як комерційні пропозиції; К – кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації, визначено очікувану вартість закупівлі Сервери   Код ДК 021:2015: «Єдиний закупівельний словник»  48820000-2 – Сервери. – 2 000 000,00 гривень (два мільйони  гривень 00коп.),згідно КЕКВ 3110.